ТЗ на установку для перемотки стальной проволоки.

- Марка проволоки.

Станок должен работать с 2-мя видами стальной проволоки:

- проволока пружинная, толщиной 0,6 и 0,8мм. (Б-3-0,6 ГОСТ 9389-75);

- проволока низкоуглеродистая, толщиной 0,6 и 0,8мм. (0,6-2Ц-II ГОСТ 3282-74).

- Форма поставки проволоки - бухта (фото 1).

Фото 1.

| Масса бухты, кг | Внутренний диаметр намотки, мм | Внешний диаметр намотки, мм | Высота бухты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 40-70 | 160-200 | 400-600 | 150-250 |

- Форма конечного изделия.

Намотка осуществляется на стандартные пластиковые катушки D200 фото 2.

Размеры катушки на рис. 1.

Фото 2.

Рис.1

- Состав комплекта.

Оборудование для перемотки должно включать:

- безынерционный  размотчик бухты;

- узел натяжения и правки проволоки;

- узел раскладки проволоки;

- узел намотки проволоки на катушки.

- Требования к установке.

Установка должна обеспечивать:

- количество оборотов катушки при намотке – 0-200 об/мин;

- регулировка шага раскладки;

- натяжка и правка проволоки;

- возможность установки количества намотанной проволоки на катушку (достаточно грубо: половина катушки, 2/3 катушки, полная катушка);

- автоматическая остановка при достижении заданной намотки;

- отсутствие запутывания и перехлеста витков проволоки при размотке бухты.