Техническое задание

на поставку станка для намотки катушек

Количество  – 2 шт

Технические характеристики и особенности

Намоточный станок предназначен для рядовой и секционной намотки прецизионных электрокатушек, требующих высокой стабильности натяжения, раскладки и числа витков. Позволяет наматывать миниатюрные катушки индуктивности, магнитные датчики, прецизионные проволочные резисторы и др.

Диаметр наматываемого провода в диапазоне, мм: 0,05 - 2;

Максимальный диаметр каркаса, мм: 150;

Тип привода намотки: Асинхронный двигатель;

Максимальная скорость вала намотки, об/мин: 3000;

Номинальный крутящий момент, Н*м: 2,5

Максимальная масса изделия, не более, кг: 2;

Кратность счета оборотов: 0,1;

Тип привода механизма раскладки: Шаговый двигатель;

Тип механизма раскладки: Винтовой;

Минимальный шаг раскладки, мкм: 0,25;

Ширина зоны раскладки, не более, мм: 300;

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм: 1200×600×500±5;

Вес станка, не более, кг: 60;

Напряжение/частота питания, В/Гц: 220/50;

Потребляемая мощность, не более, кВт: 0,6;

Климатическое исполнение: УХЛ4;

Тип электрозащиты: IP44;

Ввод данных на блоке управления

Сенсорный экран, клавиатура, тачпад

Вывод данных на блоке управления

Монитор , не менее: 15’

Программное обеспечение блока управления Winding-PLC

Основные особенности:

- Защита двигателя от перегрузки,

- Управление режимами разгон и торможение,

- Внешний пульт для включения и выключения основных режимов работы, и регулирования

скорости намотки,

- Интерфейс на русском языке,

- Контроль процесса намотки выполнен на базе современного ПЛК,

- Файловая система хранения программ намотки

Комплектность:

Механизм намотки – наличие;

Стояночный тормоз – наличие;

Задняя бабка винтовая– наличие;

Механизм раскладки – наличие;

Нитеводитель – наличие;

Защитный экран – наличие;

Лампа освещения – наличие;

Блок управления – наличие;

Электронное натяжное устройство ЭНУ-0.1 – наличие;

педаль «Скорость» (1 шт);

педаль «Пуск-стоп» (1 шт).

Дополнительное оснащение:

ИСУ-0,25-100 (125)-(1 шт.) только для 1 единицы;

ДКИ-1 (Датчик контроля изоляции под круглый или прямоугольный провод) - (1 шт.) только для 1 единицы.