Станок намоточный

Назначение и область применения

Станок намоточный должен быть предназначен для намотки крупногабаритных и среднегабаритных изделий с возможностью автоматической раскладки любого типа: рядовой, цилиндрической, секционной, ступенчатой и т.д.

Технические характеристики станка в базовой комплектации

Диаметр наматываемого провода, мм						 0,5-5

Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2	  0,5 – 400

Скорость вала намотки (номинальная), об/мин				0-100 при 50 Гц

Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин		100…800

Диаметр каркаса не менее, мм		950

Масса каркаса (при консольной фиксации, при номинальной скорости) не более, кг  140

Масса каркаса (при максимально допустимой скорости) не более, кг	                          115

Номинальный крутящий момент(f= 50 Гц), кг х м	    			            50-200

Максимальная ширина раскладки, мм					                          600

Программное обеспечение							               Winding

PLC-2013							                                                             СОЭП -3/1

Габаритные размеры не более, мм (ДхШхВ)			                                      1630х1540х1750

Управление станком: на базе промышленного контроллера с сенсорным экраном не менее 15 дюймов на базе контроллера СОЭП-3/1 упрощенное ЧПУ

Освещение							                  должно быть

Задняя бабка							         стандарт с поперечным перемещением

Тип натяжного устройства 					                          ФНУ (Фрикционное натяжное устройство) 30х30

Комплектность

Станок, шт -1

Механизм намотки с планшайбой шт -1

Механизм раскладки шт -1

Формующее - натяжное устройство шт -1

Блок управления с кожухом и соединительными кабелями - выносной пульт управления шт -1

Паспорт шт -1

Комплект схем электрических шт -1

Модуль дополнительной памяти с функциями дополнительной памяти, компьютерной поддержки и защиты от несанкционированного доступа шт -1

Руководство по эксплуатации, шт – 1.

Дополнительные требования:

Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

Срок эксплуатации не менее 5 лет.

Произвести монтаж, пусконаладочные работы и инструктаж персонала.

Детализированный график поставки, выполнения работ

| Наименование товаров | Наименование железной дороги | Населенный пункт, станция (место поставки) | Общее количество товара, шт. | Период поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станок намоточный | МОСК | Владимирская обл., г. Александров | 1 | Ноябрь 2021 г. |