Техническое задание

| Технические и функциональные характеристики товара, работ | Станок намоточный Назначение и область применения Станок намоточный должен быть предназначен для намотки крупногабаритных и среднегабаритных изделий с возможностью автоматической раскладки любого типа: рядовой, цилиндрической, секционной, ступенчатой и т.д. Технические характеристики станка в базовой комплектации Диаметр наматываемого провода, мм 0,5-5 Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2 0,5 – 400 Скорость вала намотки (номинальная), об/мин 0-100 при 50 Гц Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин 100…800 Диаметр каркаса не менее, мм 950 Масса каркаса (при консольной фиксации, при номинальной скорости) не более, кг 140 Масса каркаса (при максимально допустимой скорости) не более, кг 115 Номинальный крутящий момент(f= 50 Гц), кг х м 50-200 Максимальная ширина раскладки, мм 600 Программное обеспечение Winding PLC-2013 СОЭП -3/1 Габаритные размеры не более, мм (ДхШхВ) 1630х1540х1750 Управление станком: на базе промышленного контроллера с сенсорным экраном не менее 15 дюймов на базе контроллера СОЭП-3/1 упрощенное ЧПУ Освещение должно быть Задняя бабка стандарт с поперечным перемещением Тип натяжного устройства ФНУ (Фрикционное натяжное устройство) 30х30 Комплектность Станок, шт -1 Механизм намотки с планшайбой шт -1 Механизм раскладки шт -1 Формующее - натяжное устройство шт -1 Блок управления с кожухом и соединительными кабелями - выносной пульт управления шт -1 Паспорт шт -1 Комплект схем электрических шт -1 Модуль дополнительной памяти с функциями дополнительной памяти, компьютерной поддержки и защиты от несанкционированного доступа шт -1 Руководство по эксплуатации, шт – 1. Дополнительные требования: Гарантийный срок не менее 24 месяцев с даты перехода права собственности на товар к покупателю. Срок эксплуатации не менее 5 лет. Произвести монтаж, пусконаладочные работы и инструктаж персонала. Поставка Владимирская обл., г. Александров . Срок поставки до 31.11.2021 г. |
| --- | --- |