ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Параметр |
| Максимальная скорость намотки, не менее м/мин: (при стандартном бухтоприемнике) | 135 |
| Максимальный диаметр перематываемого троса, ширина ленты, не менее мм: | 30 |
| Максимальный диаметр перематываемого гофрошланга, не менее мм: | 60 |
| Максимальная ширина получаемой бухты, не менее мм: | 400 |
| Максимальный внешний диаметр получаемой бухты, не менее мм: | 800 |
| Устройство измерения: длинномер ДМ-60Э, электронный, программируемый в диапазоне мм | от не мене 0,1 до не более 99999,9 |
| Возможная погрешность измерения, не более мм: при измерении до 50 м при измерении от 50 до 200 м | 0.1 м 0.2 м |
| Модель двигателя | 5АИ 90L4УЗ или аналог/эквивалент |
| Максимальная мощность, не более кВт | 2,2 |
| Максимальная частота вращение, не менее об/мин | 1410 |
| Модель редуктора | 5МЧ-100-25-53 или аналог/эквивалент |
| Частотный преобразователь | да |
| Внутренний диаметр получаемой бухты (конус) | от не менее 320 до не более 400 |
| Масса получаемой бухты, не более кг: | 200 |
| Требования к комплектности |  |
| Блок управления с управляющими тумблерами; Частотный преобразователь; Станок с двигателем; Редуктором; Устройство регулировки скорости; Ручной раскладчик с длинномером ДМ-60(М) или аналог/эквивалент с механическим счетчиком JJ-75 или аналог/эквивалент; Механический счетчиком JJ-75 или аналог/эквивалент (дополнительно) Лоток для инструмента; Цепь отвода статического напряжения; Перекатные поворотные колеса для перекатывания 4 шт., в том числе с тормозным устройством 2 шт.; кабелерез; кабель питания длиной не менее 3м; |  |