ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Параметр |
| Диаметр наматываемого материала в диапазоне | от не менее 5 до не более 200 |
| Направление вращения: | реверсное |
| Диаметр оси под барабан, мм | 50; 70; 76 |
| Привод барабана: | фрикционный (два пневматических колеса 175/70 R13) |
| Диаметр приводных колес, мм | 560 |
| Линейная скорость на ободе барабана, регулируемая м/мин: | от не менее 0 до не более 30 |
| Размер (габарит) барабана, не более мм | 20 |
| Максимальный диаметр катушки, не менее мм: | 2000 |
| Счетчик метража: | два механических счетчика JJ-75 или аналог/эквивалент установленные на длиномере (один на смотку, второй - на намотку) + дополнительные два счетчика JJ-75 или аналог/эквивалент, электронный счетчик СОЭП 3/1 или аналог/эквивалент |
| Двигатель: | АИР112МВ8У3 или аналог/эквивалент |
| Мощность, не более кВт | 3 |
| Частота оборотов не менее об/мин | 750 |
| Редуктор: | 5МЧ100-40-56-11-У3 или аналог/эквивалент |
| Тормоз: | Фрикционный |
| Тяговое усилие на ободе барабана, не менее кгс | 570 |
| Возможность буксировки с двух сторон | да |
| Дискретность счета метража, не более м: | 0,1 |
| Тип управления: | дистанционный (беспроводный) пульт управления (направление вращения) |
| Блок управления: | с двумя электромагнитными пускателями |