ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку станка намоточного для нужд 

Акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения» им. академика А.Г. Шипунова» (АО «КБП»)
[image: image2.emf]1. Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

	№ п/п
	Наименование
товара
	Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Станок намоточный настольный 

	Назначение:

Станок намоточный настольный должен производить прецизионную намотку на тороидальные каркасы для изготовления двух обмоток (рис. 1).


[image: image1]
Рис. 1

Технические характеристики обмоток (обмотка 1 и 2):
1. Марка провода - Провод ПЭТПдВ-20 0,080 ТУ 16-505.180-76

2. Диаметр провода с учетом изоляции, мм – 0,09;

3. Конечные размеры (od, id, h) обмоток не регламентируются;

4. Размеры сердечника до намотки, мм:
Обмотка 1

Обмотка 2

od

33

18,5

id

29

15,5

h

3

4,6

5. Остаточный сегмент без обмотки, град:
Обмотка 1

Обмотка2

α
250

240

6. Число витков определяется после отработки изделия.

7. Намотка производится в один слой, виток к витку, зазоры между витками не более, мм:
Обмотка 1

Обмотка 2

0,045

0,02

8. Необходимая длина провода для одной обмотки, м: 4 
9. Требования к отводам и к изоляции не предъявляются.
Технические характеристики станка:

1. Диаметр наматываемого провода с лаковой изоляцией, мм: от 0,05 до 0,2 
2. Минимальный внутренний диаметр катушки после намотки, мм: не более 15

3. Номинальная скорость намотки, об/мин: не менее 120 

4. Максимальный диаметр катушки после намотки, мм: не менее 35
5. Максимальная высота катушки, мм: не более 15

6. Ролики раскладчика должны иметь ручей для установки каркаса. Под каждый каркас устанавливается свой 
    комплект роликов. Установка – быстросменная. В комплект станка должны входить ролики раскладчика  
    для изготовления обмотки 1 и 2.
7. Дискретность счета числа витков: не более 0,1

8. Остановка станка при намотке должна производиться по заданному количеству витков.

9. Минимальный шаг раскладки, мм/об: не более 0,0012

10. Регулировка шага раскладки: программная
11. Количество приводных роликов раскладчика, шт.: не менее 2

12. Материал роликов раскладчика: безуглеродистая вакуумная резина

13. Режимы намотки: старт, намотка, домотка

14. Тип размещения: настольный

15. Масса станка с блоком управления, кг: не более 90 (обусловлено несущей способностью столешницы  

      верстака для установки станка)
16. Номинальная потребляемая мощность, кВт: не более 0,5

17. Напряжение сети, В: 220±10%
18. Частота электрического тока, Гц: 50±2%

19. Тип электрозащиты: IP 44

20. Климатическое исполнение: УХЛ 4.1

21. Тип блока управления: с ЧПУ

Дополнительные комплектующие:

1. Электронный граммометр.

2. Видеокамера с увеличением не менее 20 крат, с возможностью просмотра процесса намотки на дисплее. 

3. Педаль «Пуск-Стоп».
	шт.
	1

	2
	Ввод оборудования в эксплуатацию
	Выполнение пуско-наладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж работников Заказчика осуществляется силами Поставщика (гражданами РФ) на территории Заказчика.
	усл. ед.
	1


2. Условия поставки товара

Поставка осуществляется в 1 этап. Поставщик подтверждает Заказчику по факсу или электронной почте свою готовность к отгрузке товара. Доставка товара на территорию (склад) заказчика осуществляется в предварительно согласованные сторонами дни в соответствии с графиком работы заказчика.

Поставляемый товар должен быть новым, в фирменной упаковке, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным, выпуска не ранее года предшествующего году заключения договора. Не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении.

Качество поставляемого товара не должно угрожать безопасности жизни, здоровью сотрудников заказчика, охране окружающей среды.

Товар должен поставляться в упакованном виде  в соответствии с техническими условиями и в таре, обеспечивающей сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранению, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). Упаковка (тара) должна быть целой, сухой, не деформированной. 

Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТ 17527-2014 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», импортных товаров – международным стандартам упаковки.
Товар должен храниться, транспортироваться, разгружаться согласно требованиям  завода-изготовителя. 

Товар должен соответствовать требованиям ТР/ТС 010/2011. 

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация: 
- наименование товара;

- количество в упаковке; 

- товарный знак завода-изготовителя; 

- страна-производитель; 

- дата изготовления. 

3. Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок поставляемого товара составляет не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого им товара в течение гарантийного срока.
4. Требования к объему предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара

Поставщик обязан устранять все недостатки (повреждения, дефекты), обнаруженные заказчиком в течение гарантийного срока. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, предусмотренные в законодательстве РФ, но не превышающие 45 календарных дней с момента уведомления Поставщика о необходимости устранения дефектов Товара. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Все запасные части и компоненты, устанавливаемые на оборудование в течение срока обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие функциональные характеристики.

5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара
При поставке товара должны быть приложены оригиналы следующих документов: 

- акт сдачи-приемки товара по форме приложения №3 к договору;

- товарная накладная;

- счет-фактура;

- паспорт;

- сертификат качества или декларация о соответствии;
- инструкции по эксплуатации на русском языке; 

- комплект технической документации на русском языке.

6. Требования к осуществлению пуско-наладочных работ, ввода оборудования в эксплуатацию и инструктажа работников Заказчика
Выполнение пуско-наладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж работников осуществляется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента поставки товара на территорию (склад) Заказчика.

7. Требования по энергетической эффективности товара

Не устанавливаются.
