Технические требования

К отдающему устройству для проволоки

Назначение

Отдающее устройство (отдатчик) предназначено для равномерной смотки проволоки с катушки в составе экструзионной линии. Отдающее устройство может быть сдвоенным – для работы с одной или двумя катушками. Возможен вариант двух независимых отдающих устройств.

Описание катушки (отдающей тары)

Катушка пластмассовая (полиэтилен, полипропилен, АБС-пластик, текстолит). Чертежи катушки минимального и максимального размера приведены на рис.

Описание проволоки

| Материал проволоки | Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 |
| --- | --- | --- |
| Нихром | От 0,08 до 0,30 | 600-1000 |
| Медь | От 0,15 до 0,30 | Не менее 200 |

Требования

- Натяжение проволоки должно быть постоянным.

- Проволока должна сматываться без рывков.

- Натяжение проволоки должно регулироваться (вручную или программно) в пределах прочностных характеристик проволоки.

- Линейная скорость экструзионной линии – 15-100 м/мин.

- Отдатчик должен быть снабжен системой сигнализации при обрыве проволоки.

Сергей Блинов

e-mail: s.blinov@okb-gamma.ru

Моб.: +7 (903) 215-25-98