УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер АО «ОКБ КП»

________________ А. В. Бирючевский

«___» ___________________ 2021 г.

Технические требования на перемоточный станок.

| Параметр станка | Технические требования |
| --- | --- |
| Материал проволоки | Алюминиевые сплавы |
| Диаметр проволоки, мм | 0,5 – 4,0 |
| Производительность (скорость, м/с) | max 35 м/с |
| Тип приемной тары | Приложение А |
| Тип технологической тары | Приложение Б |
| Тип намотки | Рядная (рядовая)/дикая тангенциальная |
| Вес проволоки на приемной таре, кг | 0,5- 12,0 |
| Максимальный вес проволоки на технологической таре, кг | 150 |
| Обеспечение возможности смазки и регулировки смазки проволоки | Да |
| Предпочтительный изготовитель | Gimax, Италия, https://www.gimaxgroup.com/products |
| Возможный изготовитель | Мир намоточных станков, РФ, http://www.namotka.ru/ |
| Общие требования* |  |
| - Станок должен обеспечивать установленные оператором ширину и шаг раскладки, окончание намотки по весу в автоматическом режиме. |  |
| - Станок должен обеспечивать рядную намотку на всех приемных катушках, кроме катушек 150, 100. |  |

Приложение А

| Обозначение катушки | Наружный диаметр d1, мм | Внутренний диаметр d2, мм | Внешняя ширина b, мм | Диаметр посадочного отверстия d3, мм | Масса проволоки на катушке, кг | Рекомендуемый максимальный диаметр проволоки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D100 | 100 | ― | 45 | 16,5 | 0,5 (±0,1) | 1,0 |
| Катушка 150 | 150 | 55 | 100 | 19 | 2,0 (±0,1) | 1,0 |
| D200 | 200 | 110 | 55 | 52 | 2,0 (±0,1) | 1,2 |
| D300 | 300 | ― | 103 | 52 | 6,0 – 9,0 (±0,1) | 2,0 |
| B300 | 300 | 180 | 100 | 52 | 6,0 (±0,1) | 2,0 |
| B415 | 415 | 305 | 100 | 52 | 9,0 (±0,1) | 4,0 |
| BS200 | 200 | 100 | 55 | 52 | 2,0 (±0,1) | 1,2 |
| BS300 | 300 | ― | 100 | 52 | 6,0 – 7,0 (±0,1) | 2,0 |
| BS415 | 415 | 305 | 100 | 52 | 9,0 (±0,1) | 4,0 |
| R435 | 435 | 300 | 90 | 52 | 9,0 (±0,1) | 4,0 |
| D250/51 | 250 | 125 | 78 | 51 | 5,0 (±0,1) | 1,6 |
| D280/18 | 280 | 125 | 81,5 | 18 | 7,0 (±0,1) | 1,6 |
| D280/51 | 280 | 125 | 81,5 | 51 | 7,0 (±0,1) | 1,6 |
| D320 | 320 | 127 | 88 | 51 | 10,00 (±0,1) | 2,0 |
| D360 | 360 | 100 | 74 | 51 | 11,8 (±0,1) | 2,0 |

Приложение Б

Технологически барабан 630

Технологическая катушка 310

Пример станка Gimax Polidigital

Пример установки приемной катушки.

Пример установки технологической тары на отдающее устройство.