ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Позиция № 69

на поставку станка мерной перемотки

г. Санкт-Петербург

2020

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Станок мерной перемотки, далее по тексту - оборудование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2020 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц, а также не собранным из восстановленных узлов и агрегатов.

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

28.94.12.140 Машины намоточные

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оборудование предназначено для перемотки и измерения длины кабеля (каната)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование эксплуатируется при нормальных условиях в закрытом отапливаемом помещении, климатическое исполнение и категория размещения - Т4, согласно ГОСТ 15150-69

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Параметр |
| Диаметр наматываемого материала в диапазоне | от не менее 5 до не более 200 |
| Направление вращения: | реверсное |
| Диаметр оси под барабан, мм | 50; 70; 76 |
| Привод барабана: | фрикционный (два пневматических колеса 175/70 R13) |
| Диаметр приводных колес, мм | 560 |
| Линейная скорость на ободе барабана, регулируемая м/мин: | от не менее 0 до не более 30 |
| Размер (габарит) барабана, не более мм | 20 |
| Максимальный диаметр катушки, не менее мм: | 2000 |
| Счетчик метража: | два механических счетчика JJ-75 или аналог/эквивалент установленные на длиномере (один на смотку, второй - на намотку) + дополнительные два счетчика JJ-75 или аналог/эквивалент, электронный счетчик СОЭП 3/1 или аналог/эквивалент |
| Двигатель: | АИР112МВ8У3 или аналог/эквивалент |
| Мощность, не более кВт | 3 |
| Частота оборотов не менее об/мин | 750 |
| Редуктор: | 5МЧ100-40-56-11-У3 или аналог/эквивалент |
| Тормоз: | Фрикционный |
| Тяговое усилие на ободе барабана, не менее кгс | 570 |
| Возможность буксировки с двух сторон | да |
| Дискретность счета метража, не более м: | 0,1 |
| Тип управления: | дистанционный (беспроводный) пульт управления (направление вращения) |
| Блок управления: | с двумя электромагнитными пускателями |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Оборудование должно обеспечивать надежную эксплуатацию в течении всей продолжительности рабочего дня, круглосуточно в условиях работы на различных производственных участках: закрытые отапливаемые и неотапливаемые производственные помещения, и блоки, открытой стапель, диапазон рабочих температур от 0°С до плюс 50°С в условиях солёного морского воздуха и влажности до 90%. |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Показатели и нормы надежности оборудования должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Корпуса составных частей не должны иметь царапин, потертостей, следов механического воздействия и следов коррозии, ЛКП не должно иметь сколов, присоединительные отверстия и квадраты не должны иметь следов механического воздействия (замятие и/или выкрашивание металла, сколы). |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Комплектующие и детали оборудования должны быть устойчивы к коррозии. Оборудование должно иметь надежные крепления, болтовые соединения и сварные швы. Металлоконструкции не должны иметь деформаций. |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Не установлены |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Возможность подключения к существующей электросети напряжением 220±10%/380±10% В и частотой 50±2% Гц |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Не установлены |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| Станок мерной перемотки Инструкция по эксплуатации и/или паспорт |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| Маркировка должна быть нанесена на двух смежных вертикальных сторонах каждого грузового места, может быть выполнена несмываемой краской или на табличках/бирках, надежно прикрепленными к упаковке. Маркировка должна наноситься отчетливо. Места, требующие специального обращения при погрузке, выгрузке, транспортировке и хранении должны иметь дополнительные обозначения хрупкости, верха, центра тяжести, мест строповки и крепления, опасности груза, защиты от дождя и другие необходимые обозначения, нанесенные согласно ГОСТ 14192-96. В верхнем левом углу транспортной маркировки, должна быть нанесена надпись: RAOS ENERGY ENERJİ YATIRIMLARI DANIŞMANLIĞI ANONİM ŞİRKETİ, а также Производитель, Контракт, Страна, Размер, Марка, Вес. |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Оборудование поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая защитит его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ 26653-2015 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. Оборудование должно поставляться в упаковке завода-изготовителя. Средства упаковки и крепежные материалы должны быть подвергнуты обеззараживанию в соответствии с указанной в требованиях Международного стандарта по фитосанитарным мерам, Издание № 15: «Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле» (МСФМ/IPSM - 15) или более новым изданием/редакцией. Поставщик (Изготовитель) обеспечивает нанесение на упаковку и крепежные материалы специальной маркировки, как предписано в МСФМ-15 (клейма IPPC, кода страны, индивидуального номера обладателя прав специальной маркировки и типа тепловой обработки (при необходимости). Поставщик (Изготовитель) несет полную ответственность за исполнение требований по обработке и специальной маркировке тары (упаковки) и крепежных материалов и в случае нарушения установленных требований компенсирует Покупателю все возникшие у Покупателя расходы и/или убытки, связанные с данным нарушением в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения от Покупателя соответствующего требования и подтверждающих документов. Средства упаковки и крепежные материалы могут быть как невозвратными, так и возвратными. Их стоимость, а также стоимость обеззараживания и нанесения специальной маркировки включены в стоимость изделия. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Сдача и приемка производится на складе грузополучателя АЭС Аккую путем проведения входного контроля по количеству и качеству и подписанием Акта приема-передачи продукции между Поставщиком и Покупателем.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

Вместе с поставляемым оборудованием необходимо предоставить: паспорт и/или руководство по эксплуатации и/или инструкцию по эксплуатации или иной документ, подтверждающий качество и гарантийные обязательства изготовителя, на русском языке. В паспорте (руководстве по эксплуатации или инструкции) должны быть указаны следующие данные: - назначение оборудования; - рабочие параметры; - комплект поставки; - инструкция по монтажу; - электрические схемы; - схемы подключения; - руководство оператора станка; - инструкция по эксплуатации и ремонту с информацией о периодичности и порядке проведения технического обслуживания и ремонта.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемое оборудование должно транспортироваться любым видом транспорта пригодным для транспортировки поименованного в техническом задании оборудования в условиях, исключающих деформацию и механические повреждения, воздействие пыли и атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Оборудование должно храниться в крытых помещениях. Требования по хранению оборудования должны указываться в сопроводительных документах

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования Покупателем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно являться ремонтопригодным, восстанавливаемым в процессе эксплуатации. Иметь возможность замены составных частей, узлов и агрегатов.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В паспорте (руководстве по эксплуатации, инструкции) должны быть отражены требования к обслуживанию оборудования.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемое оборудование не должно требовать специальных методов утилизации, не должно содержать вредных материалов и веществ, способных оказать негативное воздействие на работников и окружающую среду.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, п. 4.1 настоящего технического задания.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Замена поставляемого Оборудования на аналогичное (эквивалентное) возможна при условии соблюдения технических требований, указанных в п. 4.1 Технического задания. Принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип Оборудования, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Можно представить иные типы Оборудования (эквиваленты), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству Продукцию.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество – 2 шт.; Срок поставки – в течение 240 календарных дней с момента заключения договора. Место поставки: Турецкая Республика, провинция Мерсин населенный пункт Бююкеджели, АЭС «Аккую», склад, указанный Заказчиком

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация на оборудование должна быть предоставлена в печатном виде на русском и английском языках.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлены

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛКП | Лакокрасочное покрытие |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Техническое задание разработал: 		_________________ /_______________/