Намоточный станок СНП-0.1-150  в специальной комплектации с проведением приемо-сдаточных работ в количестве 1 штуки должен обладать следующими техническими характеристиками:

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базовые характеристики намоточного станка |  |
| 1.1 | Диаметр наматываемой проволоки/провода, в диапазоне мм | 0,005-0,5 |
| 1.2 | максимальный диаметр каркаса, мм | 100 |
| 1.3 | Тип трансмиссии механизма намотки | зубчатый ремень |
| 1.4 | Номинальная скорость вала намотки, об/мин | 1350 |
| 1.5 | Номинальный крутящий момент, Н*м | 2,6 |
| 1.6 | Диапазон регулировки скорости вала при намотке, об/мин | 0-1350 |
| 1.7 | Наличие электромеханического тормоза | Да |
| 1.8 | Кол-во валов намотки | 1 |
| 1.9 | Max расстояние между передней и задней бабкой, мм | 170 |
| 1.10 | Допустимая радиальная нагрузка на вал намотки, кг | 5 |
| 1.11 | Момент удержания вала намотки электромеханическим тормозом, кг x м | 1 |
| 1.12 | Время срабатывания электромеханического тормоза на торможение, сек | 0,1 |
| 1.13 | Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), кг x м | 0,2 |
| 1.14 | Диапазон регулирования крутящего момента, кг x м | 0...0,2 |
| 1.15 | Способ регулирования крутящего момента | Преобразователь частоты |
| 1.16 | Тип двигателя механизма намотки | Асинхронный |
| 1.17 | Режим работы электродвигателя механизма намотки по ГОСТ IEC 60034-1-2014 | S1 |
| 1.18 | Мощность двигателя, кВт | 0,37 |
| 1.19 | Механизм фиксации задней бабки | ручной |
| 1.20 | Привод пиноли задней бабки | ручной |
| 1.21 | Допускаемаянесоосность между передней и задней бабкой, мм | 0,2 |
| 1.22 | Тип датчика счета числа витков | оптический |
| 1.23 | Дискретность счета числа витков | 0,1 |
| 1.24 | Тип трансмиссии раскладчика | винтовая |
| 1.25 | Шаг раскладки, мм/об (вала намотки) в диапазоне | 0,00002…0,5 |
| 1.26 | Дискретность изменения шага раскладки, мм | 0,00002 |
| 1.27 | Max ширина раскладки, мм | 160 |
| 1.28 | Способ регулировки шага раскладки | электронный редуктор |
| 1.29 | Наличие электронной линейки раскладчика | Да |
| 1.30 | Тип двигателя раскладчика | шаговый |
| 1.31 | Время реверсирования раскладчика, сек | 0,002 |
| 1.32 | Наличие концевых датчиков (концевиков) | Да |
| 1.33 | Наличие нитеводителя для провода диаметром (0,005 - 0,5) мм | Да (допускается использование нескольких нитеводителей для различных диапазонов диаметров провода) |
| 1.34 | Тип размещения | Настольный |
| 1.35 | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1200х800х700 |
| 1.36 | Вес станка, кг | 50 |
| 1.37 | Наличие защитного экрана | Да |
| 1.38 | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,5 |
| 1.39 | Напряжение, частота питания, В/Гц | 220±10%/ 50±2% |
| 1.40 | Климатическое исполнение | УХЛ4.1 |
| 1.41 | Тип блока управления | с чпу |
| 1.42 | Возможность подключения педали (пуск/стоп) | Да |
| 1.43 | Возможность подключения педали управления скоростью намотки | Да |
| 1.44 | Наличие освещения рабочей зоны (освещение пространства между валом намотки и задней бабкой) | Да |
| 1.45 | Возможность записи данных на ЭВМ | Да |
| 1.46 | Необходимость фиксации станка | Нет |
| 1.47 | Необходимость установки станка на виброопоры | Нет |
| 1.48 | Число операторов необходимых для работы на станке, чел | 1 |
| 1.49 | Тип вывода данных | сенсорный экран 15" |
| 1.50 | Наличие натяжного/натяжных устройств провода для диаметров провода в диапазоне 0,005-0,1 мм (допускается использование нескольких натяжных устройств для обеспечения натяжения провода во всем диапазоне наматываемых проводов, а также использование для диапазона проводов (0,005 – 0,02)мм натяжителя типа «войлочная прищепка») | Да |

В комплект поставки должны входить следующие позиции:

- станок намоточный СНП-0,1-150 – 1 шт.

- привод намотки – 1 шт.;

- привод раскладки винтового типа – 1шт.;

- электронная линейка – 1 шт.;

- задняя бабка (винтовая) – 1шт.;

- электронное натяжное устройство для проводов диаметром в диапазоне 0,02-0,1 мм – 2 шт.;

- защитный подвижный откидной/сдвижной экран – 1 шт.;

- блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном диагональю 15” под управлением предустановленных лицензионных программ – 1 шт.;

- светодиодное освещение зоны намотки – 1шт.;

- микроскоп-видеокамера с креплением к станку с выводом изображения на сенсорный экран диагональю 15” – 1 шт.;

- стол для размещения намоточного станка (1200×900×700 Д×Ш×В, с выдвижной полкой под клавиатуру) 1 шт.;

- стул (подъемно поворотный, материал обшивки не текстиль) – 1 шт.;

- компьютерные клавиатура – 1 шт.;

- манипулятор типа «компьютерная мышь» - 1шт.

| 1 | Характеристики натяжных устройств для диапазона проводов 0,02 – 0,1 мм |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Тип натяжителя | электронный |
| 1.2 | Регилируемая сила натяжения провода, гр, в диапазоне | 3-80 |
| 1.3 | Контроль натяжения во время намотки | Да |
| 1.4 | Максимальная линейная скорость подачи провода, м/сек | 1,0 |
| 1.5 | Диапазон толщин наматываемого провода, мм в диапазоне | 0,02-0,1 |
| 2 | Характеристики микроскопа-видеосистемы |  |
| 2.1 | Вывод изображения | На сенсорный экран 15" |
| 2.2 | Разрешение датчика изображения, MPixel | 5 |
| 2.3 | Разрешение фото (оптическое), Pixel | 2592х1944VGA |
| 2.4 | Разрешение видео (оптическое), Pixel | 640х480 AVI |
| 2.5 | Диапазон увеличения общий, крат в диапазоне | 20-500 |
| 2.6 | Диапазон фокусных расстояний, мм в диапазоне | 30-300 |
| 2.7 | Наличие регулируемой подсветки | Да |
| 2.8 | Частота кадров во всем диапазоне разрешений, кадров/сек | 30 |