Утверждаю:

Директор по сервисным и

прокатным проектам в РФ и

СНГ 	АО «Новомет-Пермь»

___________.

« ____ »  __________ 2021г.

Техническое задание

поставку устройства

торможения и смотки барабана

- Заказчик и его адрес: АО «Новомет-Пермь».

- Наименование: устройство торможения и смотки барабана (вымотка).

- Область, район, пункт площадки для размещения: ЦП ЭПУ ОП «Новомет-Нефтеюганск» в г. Нефтеюганск.

- Назначение, обоснование приобретения:

  - Устройство торможения и смотки барабана предназначено для размотки кабеля с обеспечением натяжения на геофизический подъемник, а так же намотки кабеля на устройство с геофизического подъемника.

- Технические требования:

  - Устройство торможения и смотки барабана должно обеспечивать возможность установки барабанов диаметром 1800 и 2000 мм. Регулирование усилия натяжения – ручное, посредством поворота гайки талрепа. Контроль усилия натяжения – визуально по провису перематываемого кабеля.

  - Должно быть укомплектовано электроприводом намотки кабеля обеспечивающим усилие намотки от 500 до 1000 кг, и скорость вращения барабана 15-20 об/мин. Регулировка оборотов вращения барабана не требуется.

  - Конструкция устройства должна содержать элементы крепления обеспечивающие устойчивое закрепление на устанавливаемой поверхности исключающее опрокидывание при натяжении кабеля. Должна быть возможность установки и закрепления устройства на неподготовленном грунте.

- Требования безопасности:

  - Устройство торможения и смотки барабана в части безопасности труда должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003-91.

- Требование к сопроводительной документации:

  - Комплектуется необходимой технической и конструкторской документацией на русском языке (паспорт, РЭ и т.д.).

- Требования к транспортировке:

  - Требуется максимальная заводская готовность перевозимого устройства. Габаритные размеры устройства в сборе или его частей должны позволять перевозку в кузове автомобиля с внутренней шириной 2300 мм и внутренней высотой 2300 мм.

- Требования к упаковке:

  - Упаковка оборудования должна обеспечить сохранность во время транспортировки, хранения и начала монтажа.

- Требования по гарантийным обязательствам:

  - Гарантийный срок эксплуатации технологического оборудования не менее       12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

  - В случае неисправности и замены некачественных комплектующих, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого оборудование находилось в ремонте.

  - Срок службы устройство торможения и смотки барабана не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Подготовил:

Инженер-технолог ОГТ СиПП

Согласовано:

Главный технолог по СиПП

Советник директора ДИР

Начальник ООТ, ПБ, и ООС

ОП  «Новомет-Нефтеюганск»