## Техническое описание

на  станок для гибки труб модели СТГ-45 Р или эквивалент

| № п/п | ОКВЭД-2/ ОКПД-2 | Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг) | Единицы измерения | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28.41/ 28.41.31.110 | Станок для гибки труб модели СТГ-45 Р или эквивалент Технические требования: 1.1. Диаметр изгибаемой трубы, мм: - наименьший — 14; - наибольший — 45. -Толщина стенки трубы, мм — не менее 5; 1.2. Длина изгибаемых труб – не менее 6000 мм; -Радиус гибочного диска, мм: -наименьший -35; -наибольший – 120; -Максимальный угол гибки, (град.) 180; -Мощность гидропривода - 4кВт; -Точность угла гибки ±2,0 град.; -Управление гибочным диском осуществляется путем нажатия на педаль рабочего хода и педаль возврата; -Оборудование и резервуар для масла расположен внутри станины станка; -Скорость вращения гибочного диска не менее, об/мин -3,5. Характеристика питающей сети: -ток трехфазный; -напряжение 380В; -Частота 50 Гц; Габаритные размеры станка, мм 1450х750х1100; - Вес, кг, не более 1000 Комплект дополнительной оснастки: - оснастка на трубу Ø14мм (диск, ползун) - оснастка на трубу Ø16мм (диск, ползун) - оснастка на трубу Ø22мм (диск, ползун) - оснастка на трубу Ø32мм (диск, ползун) - оснастка на трубу Ø38мм (диск, ползун) - оснастка на трубу Ø45мм (диск, ползун) | Шт. Компл. Компл. Компл. Компл. Компл. Компл. | 1 1 1 1 1 1 1 | Станок новый, не эксплуатируемый, год выпуска не ранее 2020 г. Срок службы станка — не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации станка, предоставляемый Поставщиком, — не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Проведение пусконаладочных работ осуществляется Поставщиком при вводе станка в эксплуатацию на территории Покупателя согласно предоставленной Поставщиком программе проведения пусконаладочных работ. |
|  | ИТОГО |  |  | 7 |  |

|  | Продукция должна соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим политикам или иным регламентирующим документам (сертификаты, заключения, инструкции, гарантийные талоны и т. п.) №; Требования; Подтверждающие документы. 11; 1. Соответствие оборудования требованиям ТР ТС 010/2011 2. Соответствие с ГОСТ 2.610-2006.; - сертификат соответствия. 2. Эксплуатационная документация: - руководство по эксплуатации; - инструкция по монтажу, пуску, обкатке; - формуляр (паспорт) - каталог деталей, сборочных единиц; - ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей.. |
| --- | --- |