Приложение № 1

к Договору № ________

от «__» ________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка намоточного для нужд

акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения» им. академика А.Г. Шипунова» (АО «КБП»)

- Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

| № п/п | Наименование товара | Требования, к качеству, техническим характеристикам товара, требованиях к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Цена (с НДС 20 %), | Стоимость (с НДС 20 %), | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станок СНТ-0.1Р «ГИАЦИНТ», Россия | Назначение: Станок намоточный настольный будет производить прецизионную намотку на тороидальные каркасы для изготовления двух обмоток (рис. 1). Рис. 1 Технические характеристики обмоток (обмотка 1 и 2): 1. Марка провода - Провод ПЭТПдВ-20 0,080 ТУ 16-505.180-76 2. Диаметр провода с учетом изоляции, мм – 0,09; 3. Конечные размеры (od, id, h) обмоток не регламентируются; 4. Размеры сердечника до намотки, мм: Обмотка 1; Обмотка 2. od; 33; 18,5. id; 29; 15,5. h; 3; 4,6. 5. Остаточный сегмент без обмотки, град: Обмотка 1; Обмотка2. α; 250; 240. 6. Число витков определяется после отработки изделия. 7. Намотка производится в один слой, виток к витку, зазоры между витками не более, мм: Обмотка 1; Обмотка 2. 0,045; 0,02. 8. Необходимая длина провода для одной обмотки, м: 4 9. Требования к отводам и к изоляции не предъявляются. Технические характеристики станка: 1. Диаметр наматываемого провода с лаковой изоляцией, мм: … 0,05 … 0,2 2. Минимальный внутренний диаметр катушки после намотки, мм: 15 3. Номинальная скорость намотки, об/мин: 120 4. Максимальный диаметр катушки после намотки, мм: 45 5. Максимальная высота катушки, мм: 15 6. Ролики раскладчика будет иметь ручей для установки каркаса. Под каждый каркас устанавливается свой комплект роликов. Установка – быстросменная. В комплект станка будут входить ролики раскладчика для изготовления обмотки 1 и 2. 7. Дискретность счета числа витков: 0,1 8. Остановка станка при намотке будет производиться по заданному количеству витков. 9. Минимальный шаг раскладки, мм/об: 0,0012 10. Регулировка шага раскладки: программная 11. Количество приводных роликов раскладчика, шт.: 2 12. Материал роликов раскладчика: безуглеродистая вакуумная резина 13. Режимы намотки: старт, намотка, домотка 14. Тип размещения: настольный 15. Масса станка с блоком управления, кг: 40 (обусловлено несущей способностью столешницы верстака для установки станка) 16. Номинальная потребляемая мощность, кВт: 0,5 17. Напряжение сети, В: 220±10% 18. Частота электрического тока, Гц: 50±2% 19. Тип электрозащиты: IP 44 20. Климатическое исполнение: УХЛ 4.1 21. Тип блока управления: с ЧПУ Дополнительные комплектующие: 1. Электронный граммометр. 2. Видеокамера с увеличением 20 крат, с возможностью просмотра процесса намотки на дисплее. 3. Педаль «Пуск-Стоп». | 1 | шт | 2 847 999,00 | 2 847 999,00 | - |

Наименование товара, а также требования к качеству, техническим характеристикам товара, требованиях к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика будут установлены по результатам проведения конкурентной процедурына основании предложения участника закупки, определённого заказчиком в качестве исполнителя договора.