Приложение № 1 к Техническому заданию

Техническое описание

на станок для гибки труб модели СТГ-100 или эквивалент

| № п/п | ОКВЭД-2/ ОКПД-2 | Наименование и краткие характеристики товара (работ, услуг) | Единицы измерения | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, потребительским свойствам, размерам, упаковке товара, результатам работ, услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28.41/ 28.41.31.110 | Станок для гибки труб модели – СТГ-100 или эквивалент 1.Технические требования: 1.1. Диаметр изгибаемых труб, мм: - наименьший — 38; - наибольший, стальные — 89, - наибольший, цвет. мет. — 110. 1.2.Толщина стенки трубы, мм: - наименьшая — 2,5; - наибольшая — 6. 1.3. Радиус гибочного диска, мм: - минимальный — 80; - максимальный — 300. 1.4. Угол гибки, град.: - наименьший — 0; - наибольший — 190. 2. Характеристика энергопитания: 2.1. Сеть энергопитания (промышленная сеть РФ): - ток переменный трехфазный; - напряжение — 380/400В ± 5%; - частота — 50 ± 0,5 Гц. 3. Габаритные размеры станка, мм 3.1. Длина, не более — 6000; 3.2. Ширина, не более — 1400; 3.3. Высота, не более — 1260* (минимальные значения не ограничены). * (высота без стойки пульта управления); 4. Вес станка, кг: Без оснастки и масла, не более — 2000. Комплект оснастки к оборудованию - согласно изготавливаемым трубопроводам Заказчика: - оснастка на трубу Ø38мм (прижим, ползун, дорн) - 1 компл. - оснастка на трубу Ø45мм (прижим, ползун, дорн) – 1 компл. - оснастка на трубу Ø56мм (прижим, ползун, дорн) - 1 компл. - оснастка на трубу Ø76мм (прижим, ползун, дорн) - 1 копл. - оснастка на трубу Ø89мм (прижим, ползун, дорн) - 1 копл. | Шт. | 1 | Станок новый, не эксплуатируемый, год выпуска не ранее 2020 г. Срок службы станка — не менее 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации станка, предоставляемый Поставщиком, — не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Проведение пусконаладочных работ осуществляется Поставщиком при вводе станка в эксплуатацию на территории Покупателя согласно предоставленной Поставщиком программе проведения пусконаладочных работ. |