Обмотка якоря. В количестве - 2 шт.

СЕКЦИИ ОБМОТКИ ЯКОРЯ ДЭ-816 190КВТ. Чертеж основные секции РК 002.212.328 СЯ

Класс изоляции «Н» Вакуумно-нагнетательная пропитка ТУ 3390-001-82126676-2011

Обмоточный провод- ППИПК-1, 2 (спец ТУ для заводов изготовителей тяговых электродвигателей) Витковая изоляция ПМ-40/20 б=0,04, 2 слоя

Корпусная изоляция- ПМ-40/20, б=0,04, 2 слоя Дополнительная корпусная изоляция ЛЭС 0,1х20 с пропиткой КО-916К, 1 слой

Электрическая прочность витковой изоляции катушки (испытания напряжением) 12 000 В/виток Вакуумно-нагнетательная пропитка каждой секции Компаунд Utimeg 2001 ГОСТ, СТ РК, межгосударственные стандарты – отсутствуют.

Срок поставки - 30 календарных дней.

Обмотка якоря. В количестве - 2 шт.

СЕКЦИИ ОБМОТКИ ЯКОРЯ ДЭ-812 100/750. Черт. РК 002.244.122 СЯ

Класс изоляции «Н» Вакуумно-нагнетательная пропитка ТУ 3390-001-82126676-2011

Обмоточный провод ППИПК-1, 2 ( спец ТУ для заводов изготовителей тяговых электродвигателей) ПМ-40/20, б=0,04, 2 слоя

Корпусная изоляция ПМ-40/20, б=0,04, 2 слоя Дополнительная корпусная изоляция ЛЭС 0,1х20 с пропиткой КО-916К, 1 слой. Электрическая прочность витковой изоляции катушки (испытания напряжением)

Витковая изоляция 12 000 В/виток Вакуумно-нагнетательная пропитка каждой секции Компаунд Utimeg 2001. ГОСТ, СТ РК, межгосударственные стандарты – отсутствуют.

Срок поставки - 60 календарных дней.

Обмотка якоря. В количестве – 2 шт.

СЕКЦИЯ ЯКОРЯ С УРАВНИТЕЛЕМ МПЭ-450 900 УЗ-500КВТ 1000/1250

Обмоточный провод - ППИПК-1, 2 ( спец ТУ для заводов изготовителей тяговых электродвигателей)

Витковая изоляция - ПМ-40/20 , б=0,04, 2 слоя

Корпусная изоляция- ПМ-40/20 , б=0,04, 2 слоя Дополнительная корпусная изоляция- ЛЭС 0,1х20 с пропиткой КО-916К, 1 слой

Электрическая прочность витковой изоляции катушки (испытания напряжением) - 12 000 В/виток Вакуумно-нагнетательная пропитка каждой секции - Компаунд Utimeg 2001 Чертеж РИФЖ 52612.087-01Р

Уравнитель УЭМ.131.02.02.100 ЛС. ГОСТ, СТ РК, межгосударственные стандарты – отсутствуют.

Срок поставки товара - 30 календарных дней.

Обмотка якоря. В количестве – 1 шт.

СЕКЦИИ ОБМОТКИ ЯКОРЯ С УРАВНИТ. ГПЭ-85-1000КВТ

Обмоточный провод - ППИПК-1, 2 ( спец ТУ для заводов изготовителей тяговых электродвигателей) Витковая изоляция - ПМ-40/20 , б=0,04, 2 слоя

Корпусная изоляция - ПМ-40/20 , б=0,04, 2 слоя Дополнительная корпусная изоляция - ЛЭС 0,1х20 с пропиткой КО-916К, 1 слой

Электрическая прочность витковой изоляции катушки - 12 000 В/виток

Вакуумно-нагнетательная пропитка каждой секции - Компаунд Utimeg 2001 Черт. РИФЖ.529612.120Р.

Уравнитель – 5В3.347.024-01Д1. Генератор ГПЭ-85 – 1000кВт. ГОСТ, СТ РК, межгосударственные стандарты – отсутствуют.

Срок поставки товара - 30 календарных дней.

Обмотка якоря. В количестве – 2 ед.

СЕКЦИИ ОБМОТКИ ЯКОРЯ ДЭВ-816 150/740 Эл. двигатель ДЭВ-816 150кВт 440В 220А 740об/мин. Якорь:

Диаметр – 423 мм

Количество пазов якоря – 42

Форма паза – открытый

Ширина паза – 11,3

Высота до клина – 42

Полная высота – 45,5

Обмотка якоря:

Тип обмотки – лягушечья ступенчатая

Секций в катушке – 3

Витков в секции – 1

Проводов в пазу – 12

Эффективных проводов в пазу – 12

Число мертвых секций – 0

Шаг по пазам волновая – 1 – 12

Шаг по пазам петлевая – 1 – 11

Шаг по коллектору волновая – 1-63

Шаг по коллектору петлевая – 1-2

Чертеж основные секции РК 002.212.321 СЯ

Класс изоляции «Н» Вакуумно-нагнетательная пропитка ТУ 3390-001-82126676-2011. Обмоточный провод - ППИПК-1, 2 ( спец ТУ для заводов изготовителей тяговых электродвигателей)

Витковая изоляция ПМ-40/20 , б=0,04, 2 слоя

Корпусная изоляция ПМ-40/20 , б=0,04, 2 Дополнительная корпусная изоляция ЛЭС 0,1х20 с пропиткой КО-916К, 1 слой

Электрическая прочность витковой изоляции катушки (испытания напряжением 12 000 В/в Вакуумно-нагнетательная пропитка каждой секции Компаунд Utimeg 2001 ГОСТ, СТ РК, межгосударственные стандарты – отсутствуют.

Срок поставки товара – 30 календарных дней.