Назначение и область применения

Станок намоточный предназначен для намотки крупногабаритных и среднегабаритных изделий с возможностью автоматической раскладки любого типа: рядовой, цилиндрической, секционной, ступенчатой и т.д.

Технические характеристики станка

Диаметр наматываемого провода, мм - 0,5-5

Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2  - 0,5 – 400

Скорость вала намотки (номинальная), об/мин - 100 при 50 Гц

Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин  100 - 800

Диаметр каркаса, мм - 950

Масса каркаса (при консольной фиксации, при номинальной скорости), кг - 140

Масса каркаса (при максимально допустимой скорости), кг     - 115

Номинальный крутящий момент (f= 50 Гц), кг х м - 52

Максимальная ширина раскладки, мм - 600

Программное обеспечение - Winding

PLC-2013

СОЭП -3/1

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) - 1630х1540х1750

Управление станком: на базе промышленного контроллера с сенсорным экраном 15 дюймов на базе контроллера СОЭП-3/1 упрощенное ЧПУ

Освещение                                                                                                                                есть

Задняя бабка                                                                                    стандарт с поперечным перемещением

Тип натяжного устройства                                                 ФНУ (Фрикционное натяжное устройство) 30х30

Комплектность

Станок, шт -1

Механизм намотки с планшайбой шт -1

Механизм раскладки шт -1

Формующее - натяжное устройство шт -1

Блок управления с кожухом и соединительными кабелями - выносной пульт управления шт -1

Паспорт шт -1

Комплект схем электрических шт -1

Модуль дополнительной памяти с функциями дополнительной памяти, компьютерной поддержки и защиты от несанкционированного доступа шт -1

Руководство по эксплуатации, шт – 1.

Дополнительные требования:

Гарантийный срок 24 месяца с даты перехода права собственности на товар к покупателю.

Срок эксплуатации 5 лет.

Произведем монтаж, пусконаладочные работы и инструктаж персонала.