Техническое задание на протяжное устройство с намоточной катушкой к станку ЛН-30ПКМ.

Необходимо доработать намоточный станок (п.1 на рис.1), установив на него протяжный механизм с намоточной катушкой, синхронизированной с протяжным механизмом.

| Цель | В режиме намотки препрег-ленты большой длины требуется снизить усилие натяжения ленты на оправке на 90-95% от существующих значений: усилие натяжения препрега на катушке не должно превышать 10-ти кгс, но должно быть не менее 2 кгс. |
| --- | --- |
| Габариты оправки | диаметр от 200 мм, длина от 5 до 400 мм |
| Ширина протяжки/намотки | Равна ширине формируемой препрег-ленты: до 400 мм |
| Укладка | На протяжный механизм препрег подается в виде слоистой структуры: бумага, пропитанное волокно, бумага. |
| Расположение протяжного устройства | На узле намотки препрег-ленты на оправку. |
| Регулировка усилия протяжки | Да. Вероятно, целесообразно делать протяжный механизм 3х-4х валковым. |
| Диапазон регулировки натяжения | Усилие до узла протяжки должно регулироваться в диапазоне от 20 до 95% значения усилия необходимого для обеспечения протяжки препрег-ленты (от 30 до 140 кгс). |

При работе протяжного механизма не должно быть ухудшения характеристик станка (перекоса препрег-ленты, существенного замедления работы, деформации или повреждения препрег-ленты и пр.).