Техническое задание

на приобретение и поставку

намоточной машины

.Введение

Перемоточный станок, для намотки сварочной проволоки со свободной бухты( без катушки) на технологическую катушку.

Параметры перематываемой проволоки:

-диаметр 2 – 3,7мм;

-материал проволоки: ВТ6св, 12Х18Н10Т, СВ-Амг5, БрХ0.8.

Заказчик: АО «РКЦ «Прогресс».

.Требования к комплектности поставляемой намоточной машины

В комплект намоточной машины должно входить:

Таблица №1

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Сматывающее устройство для бескаркасной катушки |
| 2 | Намоточная машина |
| 3 | ЗИП пакет |
| 4 | Комплект документации |
| * Опция (не обязательно) | Устройство очистки проволоки от смазки и окислов |

.Технические требования к поставляемому оборудованию

Таблица №2

| № п/п | Параметр | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритные размеры машины (не менее), мм | 500х250х250 |
| 1 | Напряжение питания, В | 220В (380В) |
| 2 | Грузоподъёмность (не менее), кг | 80 |
| 3 | Энергопотребление (макс), кВт | не более 3,5 КВт (6КВт) |
| 5 | Скорость намотки (не более), об/мин | 300 |
| 6 | Габариты катушки, на которую происходит намотка: - наружный диаметр, мм - диаметр намотки, мм - посадочный диаметр, мм - ширина катушки - ширина намотки, мм | 600 470 30 195 175 |
| 7 | Габариты бескаркасной катушки, с которой происходит перемотка - наружный диаметр, мм - внутренний диаметр, мм - ширина, мм | 680 550 165 |

Перемоточная машина должна соответствовать следующим

требованиям:

- эргономики и технической эстетики;

- безопасности;

- все компоненты системы не должны иметь открытых токонесущих

элементов конструкции;

- все компоненты системы должны быть новыми, не бывшими в употреблении не ранее 2021 года выпуска;

- аварийного отключения машины;

- поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание в течении  12 месяцев. Гарантийное обслуживание должно производиться полностью за счет Поставщика на территории (по месту нахождения) Заказчика. При невозможности выполнить техническое обслуживание оборудования на территории (по месту нахождения) Заказчика, Поставщик обязан за свой счет осуществить транспортировку оборудования к месту проведения гарантийного обслуживания, а также возврат данного оборудования заказчику, после гарантийного обслуживания.

4.Требования к комплекту документации

Намоточная машина должна иметь полный комплект эксплуатационных документов на русском языке:

1) формуляр (паспорт);

2) руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с                                                      требованиями по охране труда (копию в электронной версии);

3) электрическую и гидравлическую (при наличии в оборудовании) схемы.

5.Требования к приемке оборудования

Требования к поставщику  :

-обеспечить поставку полного комплекта нового оборудования в установленные договором сроки по адресу до склада Общества:

г. Самара, ул. Земеца 18;