«Арт-Трейдинг»

Юр.адрес:190020  г. Санкт-Петербург, ул. Нарвский проспект, дом 29,литер А, пом.17-Н.

ИНН 7842154212

КПП 784201001

ОГРН 1157847404681

ОКПО 31924548

Банк: Филиал «Санкт-Петербургский « АО «АЛЬФА-БАНК»

Р/с 40702810232210001220

к/с 3010181060000000078

БИК 044030786

Просим рассмотреть возможность поставки

Наименование

Поставка станка машинной очистки и намотки сварочной проволоки СППС-6 КрЭМЗ или эквивалент

Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2021 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок для намотки проволоки предназначен для очистки и намотки с рядной укладкой сварочной проволоки на кассеты сварочных головок (сварочные бобины).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оборудование должно работать в соответствии с требованиями настоящего технического задания в следующих условиях эксплуатации. Диапазон температур окружающего воздуха: от +50С до +350С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики (значения которых не могут изменяться). |  |  |  |
| Наименование требования/параметры. | Требование | Значение | Единица измерения |
| - | - | - | - |
| Технические характеристики (значения которых подлежат изменениям, должны быть указаны участником точно). |  |  |  |
| Наименование требования/параметры. | Требование | Значение | Единица измерения |
| 1. Диаметр сварочной проволоки разматываемого бунта (бухты) | Диапазон (не менее) | 3÷5 | мм |
| 2. Наружный диаметр разматываемого бунта (бухты) | Диапазон (не менее) | 300÷800 | мм |
| 3.Максимальная масса разматываемого бунта (бухты) | Не менее | 500 | кг |
| 4. Максимальный наружный диаметр наматываемых бобин | Не менее | 800 | мм |
| 5. Внутренний диаметр наматываемых бобин | Диапазон (не менее) | 200÷400 | мм |
| 6. Скорость намотки проволоки минимальная | Не более | 55 | м/мин |
| 7. Скорость намотки проволоки максимальная | Не менее | 250 | м/мин |
| 8. Мощность электродвигателя | Не менее | 4 | кВт |
| 9. Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота) | Не более | 4000×1800×1600 | мм |
| 10. Масса | Не более | 1300 | кг |
| Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |  |  |
| 1. Станок должен быть оснащен следующими элементами конструкции: - механизмом раскладки проволоки; - полуавтоматическим приводом механизма раскладки проволоки; - система раскладки проволоки с обратной связью; - блок управления с дисплеем управления; - изменяемые параметры на дисплее управления:; - устройство правки проволоки; - система очистки проволоки резцами и шлифкругами (отключаемая); - система автоматического отключения станка после полной намотки кассеты и при окончании или обрыве наматываемой проволоки. 2. Требования к элементам отображаемой информации и индикации источника питания: изменяемые параметры на дисплее управления: - скорость намотки; - шаг раскладки; - размеры кассеты. |  |  |  |
| Требования к электропитанию |  |  |  |
| Номинальное напряжение питающей трёхфазной сети частотой 50 Гц – 380 В |  |  |  |
| Требования к комплектности |  |  |  |
| Поставляется Станок для намотки проволоки в количестве 1 штуки, в следующей комплектации: Станок для намотки проволоки - 1 шт. Бобина для намотки с внутренним диаметром 400 мм- 5 шт. Комплект резцов и шлифкругов для системы очистки (согласно паспорту на товар) – 2 комплект. |  |  |  |
| Требования к маркировке |  |  |  |
| Маркировка должна содержать - название завода изготовителя, название модели, заводской номер и год выпуска. |  |  |  |

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

- Сертификат соответствия на оборудование на русском языке (в бумажном виде) или заверенная копия. - Паспорт (или руководство по эксплуатации) на русском языке (в бумажном виде). Для товара, являющегося средством измерения, должны быть представлены следующие документы на русском языке: Оригиналы: 1. Паспорт (формуляр) с обязательным указанием даты производства и заводского номера. 2. Техническое описание и/или руководство (инструкция) по эксплуатации. 3. Сертификат о калибровке, выданный организацией, зарегистрированной в Реестре Российской системы калибровки. Копии: Методика калибровки. - Иные документы в соответствии с проектом Договора.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

В течение 12 месяцев с даты поставки, если участником закупки не будет предложен больший срок.

ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

В случае выхода из строя отдельных узлов и элементов Оборудования, при невозможности их ремонта и восстановления, Заказчик должен иметь возможность закупить аналогичные узлы и элементы для восстановления работоспособности Оборудования по отдельному договору. Средства измерения, входящие в состав оборудования, должны быть свободно демонтируемыми или иметь свободный доступ для подключения эталонов при проведении поверки без демонтажа.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование должно соответствовать требованиям настоящего технического задания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставляемые комплектующие, в соответствии с подразделом 4.5 настоящего технического задания, должны быть совместимы между собой(для функционально и конструктивно взаимосвязанных элементов) и со сварочным аппаратом (для автоматической сварки под флюсом и полуавтоматической сварки в среде защитных газов с размерами бобин удовлетворяющих требованиям раздела 4.1) , при этом должны обеспечиваться технические, функциональные требования и потребительские свойства, установленные настоящим технически заданием.

- Сертификат соответствия на оборудование на русском языке (в бумажном виде) или заверенная копия – 1 шт. - Паспорт (или руководство по эксплуатации) на русском языке (в бумажном виде) – 1 шт.

Генеральный директор

Артюшов А.А.