ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку намоточного станка

Общие требования.

Секционный намоточный станок должен быть предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов с высокой точностью и скоростью. Диапазон диаметров наматываемого провода должен быть от 0,05 до 5 мм. На каркасы диаметром до 150 мм позволяет мотать шинку 25 мм2. Возможности станка должны позволять производить намотку любого вида: рядовую, секционную, ортоциклическую, ступенчатую, пирамидальную, коническую, с переменным шагом, ортодоксальную (нестандартную).

Станок должен быть предназначен для намотки низковольтных, высоковольтных катушек, трансформаторов, катушек зажигания, якорей, электромагнитов, резисторов, всыпных статорных обмоток электродвигателей до 30 кВт и др.; для намотки лески, полиамидных нитей, оптоволокна, веревок, канатов, тросов, кабелей, стальной проволоки.

Технические характеристики

| Диаметр наматываемой проволоки, мм | от 0,01 до 5 |
| --- | --- |
| Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2 | 20-40 |
| Диаметр вала намотки (планшайбы), мм | 28 |
| Тип вала намотки (полый, цельный) | цельный |
| Max радиальное биение вала намотки, мкм | Не более 30 |
| Скорость вала намотки (номинальная) об/мин | От 0 до 1050 (2100,4200) при 70 Гц |
| Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин | 7000-8000 |
| Max диаметр каркаса, мм | Не более 560 |
| Max задаваемое число витков намотки | Не более 9999999,9 |
| Наличие электродинамического (программируемого) тормоза / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота) | да/да |
| Наличие электромеханического тормоза | да |
| Мощность электромеханического тормоза, В x А | 12х0,6 |
| Наличие задней бабки | да |
| Кол-во валов намотки | 1 |
| Расстояние между передней и задней бабкой, мм* | 600-640 |
| Допустимая радиальная нагрузка на вал намотки, кг | 20 |
| Момент удержания вала намотки электромеханическим тормозом, кг x м | 1 |
| Время срабатывания электромеханического тормоза на торможение, сек | 0,1 |
| Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), кг x м | 1,9(2,8); 0,95; 0,47 |
| Подводимая мощность к механизму намотки, кВт | 1,5(2,2) |
| Диапазон регулирования крутящего момента, кг x м | От 0 до 2,8 |
| Тип двигателя механизма намотки | АИР80(90) |
| Тип трансмиссии механизма намотки | зубчатый ремень |
| Механизм фиксации задней бабки | ручной |
| Привод пиноли задней бабки | ручной |
| Допускаемая несоосность между передней и задней бабкой, мм | 0,2 |
| Тип датчика счета числа витков | оптический |
| Дискретность счета числа витков | 0,05-0,1 |
| Наличие вентилятора принудительного охлаждения | нет |
| Тип трансмиссии раскладчика | ременная |
| Шаг раскладки, мм/об (вала намотки) | От 0,00056 до 14 |
| Расстояние перехода между секциями, мм | От 0 до 400 |
| Max скорость раскладчика, мм/сек | Не более 150 |
| Max ширина раскладки, мм | Не более 600 |
| Регулировка шага раскладки | электронный редуктор |
| Кратность дробления шага раскладки (установленная) | 2;5 |
| Доступные кратности дробления шага раскладки, платы расширения | 1,2,4,5,8,10,20,25,40,50,100, 200 |
| Количество скоростей раскладчика | 9999х2 |
| Усилие линейного перемещения раскладчика (при номинальной скорости и целом шаге), кг | 6 |
| Наличие электронной линейки раскладчика | да |
| Тип двигателя раскладчика | шаговый |
| Рекомендуемая частота работы двигателя раскладки, Гц | 400 |
| Max возможная частота работы двигателя раскладки, Гц | Не более 400 |
| Время реверсирования раскладчика (min), сек | 0,001-0.002 |
| Тип концевых датчиков (концевиков) | индуктивный |
| Передаточное отношение трансмиссии, i | 2; 1; 0,5 |
| Наличие узла формовки провода | да |
| Архитектура (открытая/закрытая) | открытая |
| Нитеводитель | да |
| Тип нитеводителя | 2,3,4,5 |
| Тип размещения | настольный |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1350х750х900 |
| Вес станка, кг | от 110 до 130 |
| Наличие защитного экрана | да |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 1.5-3 |
| Напряжение, частота питания, В/Гц | 380±10%/50±2% |
| Тип электрозащиты IP | 44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.1 |
| Тип блока управления | Числовое программное управление |
| Возможность подключения педали (пуск/стоп) | да |
| Возможность подключения интеллектуальной педали | да |
| Возможность подключения пульта ДУ | нет |
| Освещение рабочей зоны (освещение продольное вдоль линии движения провода*) | Светодиодное |
| Возможность записи данных на ЭВМ | да |
| Количество различных/повторяющихся секций | От 1 до 100/ от 1 до 3000 |
| Тип натяжного устройства | ФНУ-2.0 |
| Необходимость фиксации станка | нет |
| Необходимость установки станка на виброопоры | нет |
| Число операторов необходимых для работы на станке, чел | 1 |
| Транспортная тара | пленка |
| Тип транспортировки (собранном/разобранном/частично разобранном виде) | частично разобранном виде |
| Тип вывода данных | монитор 15'-20' |
| Ввод данных | клавиатура |
| Подставка под станок | да |
| Смоточное устройство для изоляционной бумаги | да |
| Аварийная кнопка с фиксацией | да |
| Оправка для намотки якорей приводов двигателей УМП | да |

Показатели надежности

Срок службы станка лет, 					 не менее 20

Срок службы станка до первого

капитального ремонта лет					 не менее 10

Ресурс по точности обработки деталей, тыс. часов	 не менее 18

Наработка на отказ, часов					 не менее 1500

Текущий ремонт не менее чем через каждый, мес.	24

Средний ремонт не менее чем через каждый, мес.	78

Комплект поставки станка:

| Комплектность | - Блок управления – числовой программный на базе программируемого логического контроллера с сенсорным экраном 15'(20') под управлением программы Windinq PLC. - Педаль интеллектуальная - Педаль «пуск-стоп» - Педаль заправки - Система ортоцикл - Освещение светодиодное в зоне намотки - Защитный экран подвижный - Тормоз электродинамический, электромеханический, программируемый - Частотный преобразователем - Механизм намотки с планшайбой - Механизм раскладки с шаговым двигателем под управлением драйвера, на прецизионных шарикоподшипниковых направляющих - Натяжное и формующее устройство ФНУ-30х30 - Лоток под инструменты 3 шт. - Задняя бабка с продольным и поперечным передвижением, на шарикоподшипниковых направляющих, с ручной пинолью - Функция контроля натяжения по току (моменту) - Электронная линейка - Файловая система хранения информации - Wi-fi - Видеокамера - Usb порт - Многофункциональная клавиатура - Функциональные кнопки на передней бабки - Компьютерная мышь - Паспорт - Комплект схем электрических - Инструкция по эксплуатации - Обучение - Паспорт - Гарантия Дополнительные опции и оснащение: 1.Оправка 2.Функция намотки типа «универсаль» 3.Подставка под блок управления перекатная (консольная, крепится к станку)  *Механизм ручного вертикального перемещения раскладчика.  *Смоточное устройство под провод  *Смоточное устройство под изоляцию |
| --- | --- |

Техническая документация

При поставке оборудования должны прилагаться следующие документы:

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт и руководство по эксплуатации в целом на изделие и на основные комплектующие узлы;

- регламенты технического обслуживания и ремонта должны указываться в прилагаемой технической документации.

Санитарно-технические, эстетические и эргономические требования

Станок должен соответствовать государственному стандарту:

ГОСТ МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

Гарантии

Срок гарантии 18 месяцев с момента  ввода станка в эксплуатацию.