УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО «РЖД» __________ В.В.Быков «____» ___________ 2021 г.

Год поставки « 2022 »

количество « 1 единица »

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку намоточного станка СНС-4.0-400

- Общие требования.

Секционный намоточный станок СНС-4.0-400 предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов с высокой точностью и скоростью. Диапазон диаметров наматываемого провода от 0,05 до 4 мм. На каркасы диаметром до 150 мм позволяет мотать шинку 25 мм2. Возможности станка позволяют производить намотку любого вида: рядовую, секционную, ортоциклическую, ступенчатую, пирамидальную, коническую, с переменным шагом, ортодоксальную (нестандартную).

Станок предназначен для намотки низковольтных, высоковольтных катушек, трансформаторов, катушек зажигания, якорей, электромагнитов, резисторов, всыпных статорных обмоток электродвигателей до 30 кВт и др.; для намотки лески, полиамидных нитей, оптоволокна, веревок, канатов, тросов, кабелей, стальной проволоки.

Технические характеристики

| Станок предназначен для | рядовой намотки |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемой проволоки, мм | 0,05-4 |
| Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2 | 20 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 380 |
| Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг | 1350 |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об (вала намотки) | 0,001 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1150х800х900 |
| Вес станка, кг | 80-100 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,9 |
| Напряжение, частота питания, В/Гц | 220/50220/50 (380/50) |
| Тип электрозащиты IP | 44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |

- Показатели надежности

Срок службы станка лет, 					не менее 20

Срок службы станка до первого

капитального ремонта лет					не менее 10

Ресурс по точности обработки деталей, тыс. часов	 не менее 18

Наработка на отказ, часов					не менее 1500

Текущий ремонт не менее чем через каждый, мес.	24

Средний ремонт не менее чем через каждый, мес.	78

Работоспособность станка должна обеспечивается при температуре

Окружающей среды в пределах от +10ºС до +30ºС

- Комплект поставки станка:

| комплектность | Станок СНС-4,0-400 - Блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном 15'(20') под управлением программы Windinq PLC. - Привод намотки асинхронный двигатель - Стояночный тормоз - Функция «Ортоцикл» - Панель приборов на передней бабке - Задняя бабка винтовая - Привод раскладки шаговый двигатель - Нитеводитель под круглый провод - Защитный экран - Освещение зоны намотки - Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0,5 - Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1,0 - Многофункциональная клавиатура - Компьютерная мышь - Паспорт - Комплект схем электрических - Инструкция по эксплуатации - Обучение - Паспорт. - Гарантия Дополнительные опции и оснащение: - Устройство намотки якорей типа СНЯ - Смоточное устройство под провод - Смоточное устройство под изоляцию |
| --- | --- |

- Техническая документация

При поставке оборудования должны прилагается следующие документы:

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт и руководство по эксплуатации в целом на изделие и на основные комплектующие узлы;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

5. Санитарно-технические, эстетические и эргономические требования

6.1. Станок должны соответствовать государственному стандарту:

ГОСТ МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

6.  Гарантии

Срок гарантии 18 месяцев с момента  ввода станка в эксплуатацию.

7. Дополнительные условия

В стоимость оборудования должно входить обучение персонала предприятий, гарантийное обслуживание.

Наличие у поставщика сервисной службы для обслуживания данного оборудования.

Начальник технического отдела						      И.Н.Чудаев

Олексенко А.М., ЗСБДКРЭ

2-20-64