функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики или качественные характеристики товара

| № п/п | Требования / параметры | Размерность | Требование | Значение | Предложение участника (указать точное значение параметра) | Комментарии участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Модель предлагаемого оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Производитель предлагаемого оборудования, страна происхождения |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ссылка на интернет-ресурс, официальный сайт завода-изготовителя |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Номер реестровой записи реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Номер реестровой записи реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕЭС, за исключением Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 2 | Состав оборудования: - станина; - смоточное устройство; - механизм намотки; - механизм раскладки; - система видеонаблюдения; - система управления. |  |  |  |  |  |
| 3 | Основные технические характеристики оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Применяемая проволока для навивки моноспиралей | ВР-20 сплав вольфрам-рений, ВА- вольфрам чистый. |  |  |  |  |
|  | Керн: проволока | МЧ-молибден чистый, МК, МР-молибден с присадкой |  |  |  |  |
|  | Диаметр навиваемой проволоки (ВР, ВА) | мкм | не менее | 30 |  |  |
|  | Диаметр навиваемой проволоки (ВР, ВА) | мкм | не более | 600 |  |  |
|  | Диаметр керна | мкм | не менее | 200 |  |  |
|  | Диаметр керна | мкм | не более | 2000 |  |  |
|  | Шаг навивки | мкм | не менее | 30 |  |  |
|  | Шаг навивки | мкм | не более | 6000 |  |  |
|  | Навивка моноспирали | - | точно | Правая |  |  |
|  | Вращение вала | - | точно | Прямое |  |  |
|  | Набор оборотов | - | точно | Плавный |  |  |
|  | Обороты шпинделя (регулируемые) | об/мин | не менее | 0 -1500 |  |  |
|  | Равномерный расклад навиваемой проволоки | - | точно | на керне на приемном барабане |  |  |
|  | Панель управления | - | точно | На переднем плане |  |  |
|  | Защитное устройство шпинделя | - | точно | Откидное (съемное) |  |  |
|  | Освещение | - | точно | Местное |  |  |
|  | Протяжка керна через станок | - | точно | Съемные втулки или дюзы |  |  |
|  | Ток нагрева навиваемой проволоки | А | не менее | 1,1 |  |  |
|  | Ток нагрева навиваемой проволоки | А | не более | 30 |  |  |
| 3.1 | Требования к конструкции станка |  |  |  |  |  |
|  | Система видеонаблюдения должна обеспечивать возможность оператору визуально контролировать шаг навиваемой проволоки диаметром от 30 мкм. | - | точно | Наличие |  |  |
|  | Конструкция системы подачи проволоки должна обеспечивать контроль и регулировку натяжения навиваемой проволоки и керна | - | точно | Наличие |  |  |
| 3.2 | Требования к системе управления |  |  |  |  |  |
|  | система управления должна обеспечивать контроль и управление током нагрева проволоки по заданной программе |  |  |  |  |  |
|  | минимальная дискретность задания тока нагрева | А | точно | 0,01 |  |  |
|  | погрешность установки тока нагрева | % | Не более | 2 |  |  |
|  | система управления должна обеспечивать контроль и плавную регулировку скорости вращения шпинделя |  |  |  |  |  |
|  | система управления должна обеспечивать контроль и плавную регулировку скорости вращения шпинделя |  |  |  |  |  |
|  | система управления должна обеспечивать операционные и аварийные блокировки систем и механизмов станка, в том числе при отключении сетевого напряжения |  |  |  |  |  |
|  | система управления должна обеспечивать отображение основных параметров технологического процесса на экране монитора |  |  |  |  |  |
|  | система управления должна обеспечивать отключение и сигнализацию аварийного состояния (обрыв керна, обрыв навиваемой проволоки) |  |  |  |  |  |
|  | система управления предусматривает встроенный ПК с возможностью хранения в памяти данных для не менее чем 100 режимов навивки монофиляров |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Массогабаритные характеристики и энергопотребление |  |  |  |  |  |
|  | Габаритные размеры (ШхГхВ) | мм | не более | 3100х1000х150 |  |  |
|  | Вес не более | кг | не более | 300 |  |  |
|  | Рабочее напряжение | В | точно | 380 |  |  |
|  | Частота | Гц | точно | 50 |  |  |
|  | Потребляемая мощность | кВт | не более | 25 |  |  |
| 3.4 | Требования к средствам измерения |  |  |  |  |  |
|  | Применяемые в составе установки датчики и измерительные приборы должны иметь свидетельства: о включении их в Государственный реестр СИ, о проведении калибровки и поверки. | _ | точно | наличие |  |  |

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Требования к продукции и согласны поставить товар, полностью соответствующий требованиям Заказчика, изложенным в разделе 9 документации о закупк

Предложение в отношении функциональных характеристик (потребительских свойств), эксплуатационных характеристик, качественных характеристик должно соответствовать разд. 9. Участник должен подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям документации о закупке в отношении всех показателей, которые установлены в разд. 9.

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи. Неуказание номера реестровой записи не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. Реестр размещен по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products

В случае, если участником закупки предлагается к поставке продукция, включенная в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства – члена ЕЭС, кроме Российской Федерации, указывается соответствующий номер реестровой записи. Неуказание номера реестровой записи не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.