техническое задание

намоточный станок (1 ед.)

Назначение: для прецизионной намотки сварочной проволоки на еврокассеты.

Основные технические данные и характеристики

| № п/п | Требования / параметры | Размерность | Требование | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Требования к обрабатываемым деталям (изделиям): |  |  |  |
| 1 | Обрабатываемые материалы |  |  | Присадочная проволока из жаропрочных сплавов, титановых сплавов в бухтах (мотках) |
| 2 | Форма материала |  |  | Цилиндрическая (проволока) |
| 3 | Размеры бухты (мотка) |  |  |  |
| 3.1 | Диаметр наружный | мм | не менее | 900 |
| 3.2 | Высота | мм | не менее | 200 |
| 4 | Масса | кг | не менее | 100 |
| 5 | Смена обрабатываемой детали (бухты) |  |  | ручная |
| 6 | Размеры зоны обработки |  |  |  |
| 6.1 | Длина рабочей зоны | мм | не менее | 500 |
| 6.2 | Ширина рабочей зоны | мм | не менее | 500 |
| 7 | Параметры качества каждого обрабатываемого материала: |  |  |  |
| 7.1 | Для материала: жаропрочные сплавы на никелевой основе, титановые сплавы |  |  |  |
| 7.1.1 | Шероховатость обработанных поверхностей Ra | мкм | не более | 0,4 |
| 7.1.2 | Предельные отклонения по диаметру проволоки |  |  |  |
| 7.1.2.1 | Нижнее | мм | не более | -0,16 |
| 7.1.2.2 | Верхнее | мм | не более | -0,08 |
| II | Конструктивные требования к оборудованию: |  |  |  |
| 8 | Массогабаритные показатели: |  |  |  |
| 8.1 | Масса | кг | не более | 500 |
| 8.2 | Габаритные размеры: |  |  |  |
| 8.2.1 | Длина | мм | не более | 1500 |
| 8.2.2 | Ширина | мм | не более | 1400 |
| 8.2.3 | Высота | мм | не более | 1500 |
| 9 | Тип компоновки (упрощенная кинематическая схема с указанием взаимного расположения координат и кинематических взаимосвязей между координатами – если есть) : | - | точно | наличие |
| 10 | Число координат (осей, степеней подвижности) | ед. | точно | 2 |
| 11 | Характеристики оборудования: |  |  |  |
| 11.1 | Диаметр наматываемой проволоки |  |  |  |
| 11.1.1 | Минимальное значение | мм | не более | 0,8 |
| 11.1.2 | Максимальное значение | мм | не менее | 2,0 |
| 11.2 | Номинальная скорость вала намотки | об/мин | не менее | 500 |
| 11.3 | Номинальный крутящий момент | Нм | не менее | 100 |
| 11.4 | Кратность счета оборотов |  | не более | 0,1 |
| 11.5 | Минимальный шаг раскладки | мкм | не более | 0,8 |
| 11.6 | Максимальная ширина раскладки | мм | точно | 120 |
| 12 | Рабочие органы оборудования: |  |  |  |
| 12.1 | Блок управления с сенсорным дисплеем (клавиатура, компьютерная мышь) | - | точно | наличие |
| 13 | Управление: |  |  |  |
| 13.1 | Тип | - | точно | автоматическое |
| III | Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования: |  |  |  |
| 14 | Электропитание: |  |  |  |
| 14.1 | Тип электропитания | - | точно | трехфазное |
| 14.2 | Номинальное напряжение | В | диапазон | 380±10% |
| 14.3 | Номинальная частота | Гц | диапазон | 50±1% |
| 14.4 | Номинальная подключаемая мощность | кВт | не более | 6 |
| 14.5 | Тип электрозащиты | - | точно | IP44 |
| 14.6 | Климатическое исполнение | - | точно | УХЛ 4 |
| IV | Обеспечение точностных и качественных параметров изготовлений продукции за счет фундамента: |  |  |  |
| 15 | Требования к установке: |  |  |  |
| 15.1 | Тип фундамента | - | точно | не требуется |
| 15.2 | Толщина пола на месте установки оборудования | мм | не более | 70 |
| V | Комплектация поставки |  |  |  |
| 16.1 | Механизм намотки | шт. | точно | 1 |
| 16.2 | Механизм раскладки | шт. | точно | 1 |
| 16.3 | Механизм формовки | шт. | точно | 1 |
| 16.4 | Задняя бабка | шт. | точно | 1 |
| 16.5 | Блок управления с сенсорным дисплеем (клавиатура, компьютерная мышь) | шт. | точно | 1 |
| 16.6 | Оправка под катушку типа К300 | шт. | точно | 2 |
| 16.7 | Оправка под катушку типа D300 | шт. | точно | 2 |
| 16.8 | Датчик обрыва | шт. | точно | 1 |
| 16.9 | Датчик запутывания | шт. | точно | 1 |
| 16.10 | Защитный экран | шт. | точно | 1 |
| 16.11 | Педаль «заправка» | шт. | точно | 1 |
| 16.12 | Техническая документация на русском языке, в том числе: Руководство по эксплуатации (включая схемы электрические, кинематические, оптические), паспорт: – на бумаге – на электронном носителе | к-т | точно | 1 1 |
| 16.13 | Сертификат соответствия ГОСТ Р или сертификат (декларация) соответствия ТР ТС | к-т | точно | 1 |
| 16.14 | Размоточное устройство | - | точно | наличие |
| 17 | Монтаж и пуско-наладка станка намоточного | - | точно | наличие |
| 18 | Инструктаж специалистов Заказчика с допуском к обслуживанию станка намоточного | чел. | не более | 8 |
| 19 | Доставка и страхование оборудования до площадки Заказчика (DDP г. Уфа) | - | точно | наличие |
| VI | Дополнительные требования |  |  |  |
| 20 | Требования к окраске: |  |  |  |
| 20.1 | Корпус | - | точно | серый RAL 7004 |
| 20.2 | Защитные кожухи и листовые обшивки, электрошкафы | - | точно | синий RAL 5005 |
| 21 | Перечень технической документации: |  |  |  |
| 21.1 | Все необходимые и достаточные сведения, позволяющие выполнить размещение оборудования в цехе: - Компоновочные чертежи общего вида оборудования с указанием размеров. - Общие схемы расположения электрооборудования с указанием точек подвода энергоносителей и других данных (сечение кабеля и т.д.). | - | точно | наличие |
| 21.2 | Суммарные сведения о необходимой электрической мощности, смазочных масел. | - | точно | наличие |
| 21.3 | Руководство по эксплуатации на каждую единицу Продукции, содержащее: - Общий установочный чертеж с указанием основных размеров, габаритов и мест присоединения энергоносителей; - Технические характеристики продукции в целом и отдельно каждой ее единицы; - Принципиальные схемы: карту смазки с указанием применяемых масел, их характеристик, марок, фирм изготовителей, аналогов. - Спецификацию, смазочного оборудования, с указанием их типов, размеров и фирм-изготовителей. - Спецификацию подшипников качения, подшипников скольжения, уплотнений, шарико-винтовых пар, гидроцилиндров, редукторов, муфт, пневмоцилиндров, приводных ремней, и других неметаллических изделий, которыми укомплектована Продукция, с указанием их типов, размеров и фирм-изготовителей. | - | точно | наличие |
| 21.4 | С каждой единицей Продукции: Руководство по эксплуатации: - Краткая характеристика электрооборудования; - Сведения о системе питания; - Сведения о первоначальном пуске; - Описание режимов работы; - Сведения о блокировках, сигнализации, защите и заземлении; - Указание мер безопасности. | - | точно | наличие |
| 21.5 | Техническая документация в виде эскизов и спецификаций, которая содержит: - Спецификации и эскизы узлов с разрезами с указанием регулировок опор при монтаже и демонтаже узла. - Спецификации на быстроизнашивающиеся детали в гарантийный период. | - | точно | наличие |
| 21.6 | Протоколы испытаний Продукции, подписанные специалистами Поставщика. | - | точно | наличие |
| 21.7 | Инструкция по обслуживанию оборудования, включая технологические данные его работы, режим работы. | - | точно | наличие |
| 21.8 | Протоколы измерения геометрических параметров завода-изготовителя. | - | точно | наличие |

С учетом доставки г. Уфа ул. Ферина д.2, 1-я производственная площадка корпус 75