ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На изготовление намоточного станка ТТ-24 с планшайбой диаметром 1300мм, или его аналога.

- Назначение:

Станок намоточный предназначен для намотки катушек полюсных ТЭД, и роторных ГСН, с помощью оправок, лодочных шаблонов, с бухты проволоки медной установленной на отдающем устройстве.

- Технические характеристики:

- Длина, мм………………………………………………………………….……………..….. 2000

- Ширина, мм……………………………………………………………………………….....  2700

- Высота, мм………………………………………………………………………………….. . 1650

- Грузоподъемность, кг………………………………………….………………………….… 3000

- Класс точности………………………………………………………………………………….. Н

- Высота центра над уровнем пола, мм ……………………………….………………….…. 1000

- Требования к приспособлению - планшайбе:

- Диаметр, мм ……………………………………………………………………………….… 1300

- Прижимные планки и болты…………………………………………………………………. Есть

- Эскиз планшайбы…………………………

- Требования к шпинделю:

- Внутренний конус морзе ……………………………………………………………………. № 6

- Диаметр отверстия шпинделя, мм ……………………………………………………………. 50

- Пуск шпинделя……………………………………………………………..  ножной, педальный

- Эскиз шпинделя………..

- Требования к приводу и электрооборудованию:

- Число оборотов/мин …………………………………………………………..……………… 730

- Тип счетчика оборотов ………………………………………………………….…………….. 4С

- Предел отчета счетчика оборотов ……………………………………………………….... 10000

- Кол-во приводных ремней, шт ……………………………   6 ремней из прорезиненной ткани

- Мощность электродвигателя привода, кВт ……………………………………………..…… 10

- Напряжение питающей сети ………………………………………………………..  380в., 50Гц

- Требования к намоточной оснастке и проводу:

- Наибольший диаметр вращения устанавливаемых оправок, шаблонов, мм ……………. 2800

- Max сечение круглых проводников мм2…………………...………………………………….  20

- Max сечение прямоугольных проводников мм2…………………...……………………….. . 400

- Max число одновременно наматываемых проводников, шт …………………………….….  33

- Наибольший допустимый крутящий момент, при числе оборотов

планшайбы  - 2,5 об/мин, Кг*м ……………………………………………………….……. 3000

- Управление:

- Рукоятка установки чисел оборотов;

- Педаль пуска планшайбы;

- Счетчик чисел оборотов;

- Выключатель счетчика числа оборотов;

- Переключатель левого и правого вращения планшайбы;

- Пакетный выключатель напряжения.

- Система безопасности:

- Защита электродвигателя от коротких замыканий;

- Защита электродвигателя от перегрузок;

- Тормозной электромагнит.

- Требования к системе безопасности:

- Плавность хода планшайбы;

- Условия техники безопасности намотки требуют быстрой остановки планшайбы при съеме ноги с педали;

- Для восприятия сил инерции при остановке станка, на корпусе передней бабки на левой наружной поверхности, должен быть смонтирован ленточный тормоз, действующий на приводной шкив в момент прекращения работы электромагнита;

- Смазка коробки скоростей централизованная, от плунжерного насоса.

- В комплект поставки должно входить:

- Станок намоточный.  Основная группа станка – передняя бабка, электрооборудование, планшайба, принадлежности;

- Паспорт, сертификат на станок;

- Электрические схемы;

- Монтажные схемы;

- Требования к полу для монтажа станка;

- Быстро изнашиваемые детали.

- Поставляемое оборудование должно соответствовать:

- Требованиям настоящего технического задания;

- Требованиям, ПУЭ, ГОСТ 7599-82;

- Требованиям к безопасности в соответствии с действующими нормами Российской Федерации;

- Поставляемое оборудование и его составные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не имеющие дефектов материала и/или изготовления, не модифицированными и не переделанными, не поврежденными;

- Оборудование не принимало участие в демонстрационных залах и на выставках, не имеющие каких-либо ограничений (залог, запрет, арест, и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, соответствовать стандартам безопасности и сертификации в РФ.