Приложение 2 к процедуре закупки №

Таблица соответствия Техническому заданию

на приобретение станка рядовой намотки

Наименование участника: ____________________________________________

| № | Сущест-венные пар-ры | Наименование требований к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Значение параметра согласно ТЗ | Значение параметра Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование оборудования |  |  |
|  |  | Изготовитель |  |  |
|  |  | Страна происхождения |  |  |
| 1. Стандартные и опциональные возможности |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Микропроцессорное управление намоточным циклом | включено |  |
| 1.2 |  | Переключение передач в автоматическом и ручном режимах | включено |  |
| 1.3 |  | Серводвигатель с адаптивным управлением, обеспечивающий режим плавного старта и остановки шпинделя | включено |  |
| 1.4 |  | Возможность одновременного изготовления нескольких одинаковых изделий (данный параметр зависит от размеров каркаса катушки) | не менее 3-х |  |
| 1.5 |  | Возможность одновременной намотки различных проводов | не менее 3-х (не менее 9-ти с учетом п.1.4) |  |
| 2. Стандартные и опциональные возможности |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Минимальный диаметр провода | не более 0,04 мм |  |
| 2.2 |  | Максимальный диаметр провода | не менее 2,5 мм |  |
| 2.3 |  | Шаг намотки (регулировка в пределах с шагом не более 0,01 мм) | от 0,04 до 40 мм/оборот |  |
| 2.4 |  | Точность намотки | 0,01 витка |  |
| 2.5 |  | Максимальный диаметр намотки | не менее 250 мм |  |
| 2.6 |  | Максимальная ширина намотки | не менее 280 мм |  |
| 2.7 |  | Точность остановки шпинделя | не более 0,01 оборота |  |
| 2.8 |  | Скорость намотки | не менее 3-х режимов |  |
| 2.9 |  | Датчик обрыва провода | имеется (для каждого типа провода, см. п.1.4 и п.1.5) |  |
| 3. Особенности контроллера |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Ввод информации на сенсорном дисплее | включено |  |
| 3.2 |  | Отображение процесса намотки на дисплее | включено |  |
| 3.3 |  | Быстрый доступ ко всем параметрам намоточного цикла | включено |  |
| 3.4 |  | Специальные функции намотки | остановка после каждого слоя, ручной режим управления |  |
| 3.5 |  | Цветной ЖК дисплей | диагональ 30,5 см (не менее) |  |
| 3.6 |  | Русский язык дисплея | включено |  |
| 3.7 |  | Выбор программы намотки, корректировка и сохранение программы в памяти станка, перенос программ намотки со станка на USB-накопитель и с USB-накопителя на станок, перенос по локальной сети. | включено |  |
| 3.8 |  | Внутренняя память для хранения программ | не менее 20 GB |  |
| 3.9 |  | Журнал производства, контроль производительности машины | включено |  |
| 3.10 |  | Входы и выходы | USB разъем (не менее 2х), RJ-45, аналоговый выход, аудиовыход |  |
| 4. Комплект поставки |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Станок рядовой намотки провода с полным комплектом для изготовления одновременно не менее 3-х катушек с намоткой 2-х различных проводов, в том числе: | 1шт. |  |
| 4.1.1 |  | Блок ножных педалей (тормоз, ускорение); | в комплекте поставки |  |
| 4.1.2 |  | Цанговый зажимной патрон; | в комплекте поставки |  |
| 4.1.3 |  | Патрон трехкулачковый. | в комплекте поставки |  |
| 4.2 |  | Пусконаладочные работы, инструктаж специалистов Заказчика входят в стоимость оборудования. Приемка оборудования осуществляется по факту изготовления (намотки) катушек (не менее 5-ти различного типа) на установленном оборудовании в соответствии с Приложением 1 (на 5-ти листах) из материалов Заказчика. | согласие |  |
| 4.3 |  | Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке. | в комплекте поставки |  |
| 4.4 |  | Гарантия на поставляемое оборудование | не менее 12 месяцев |  |
| 4.5 |  | Послегарантийное обслуживание, в том числе наличие сервисного центра по обслуживанию | на паспортный срок службы оборудования (по отдельному договору) |  |

| Участник |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование участника) |  |  |
|  |  | (должность) |  |  |
|  |  | (Ф.И.О., подпись ответственного лица) |  |  |
|  |  | Печать участника |  |  |