Станок намоточный для намотки жестких обмоток статора электродвигателя с изолировочной головкой.

Размер наматываемой заготовки

| № п/п | Наименование параметра | Размер |
| --- | --- | --- |
| Круговая заготовка |  |  |
| 1 | Диаметр круговой заготовки, мм максимальный минимальный | 1800 300 |
| 2 | Размеры одиночного провода, мм ширина высота | до 12 до 4 |
| 3 | Размеры изолируемого витка, мм ширина высота | до 24 до 12 |
| 4 | Размеры сечения круговой заготовки, мм ширина высота | до 24 до 65 |
| Изолировочное устройство |  |  |
| 1 | Количество изолировочных роликов, шт | 2 |
| 2 | Ширина изоляционной ленты, мм | 20 |
| 3 | Максимальный диаметр роликов ленты, мм | 120 |

Требование к станку:

- Рассматриваются варианты с наличие ПЛК и без наличия;

- Регулирование нахлеста изоляционной ленты и угла наложения изоляции.

-  Синхронизация скорости намотки со скоростью изолировки.

| № п/п | Наименование параметра | Размер |
| --- | --- | --- |
| Смоточное устройство инерционное |  |  |
| 1 | Максимальный диаметр щеки барабана, мм | 800 |
| 2 | Максимальная ширина барабана, мм | 500 |
| 3 | Максимальный вес барабана, кг | 400 |
| 4 | Количество барабанов | 4 |