|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по технологическому развитию АО «НПП» Исток» им. Шокина» __________________А.В. Комаров «_____»_____________ 2021 г. |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ В рамках проекта «Соленоид» Станок намоточный СН-10ПК |  |

Общие данные

Наименование и цель выполнения работ: поставка станка намоточного СН-10ПК и приспособление к станку: смоточное устройство ИСУ-400-2В, смоточное устройство ИСУ-400-6В для нужд АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» (далее Заказчик).

Поставку оборудования проводить на основании Технического задания и нормативной документации.

Назначение

- Станок обеспечивает намотку проводами круглого сечения, а также плоскими проводами и пучком проводов. Станок намоточный СН-10ПК предназначен для намотки катушек КРПГ.685422.009 для соленойдов КРПГ. 684419.004, намотки галет ТС4.809.000, намотки катушек трансформаторов. Смоточные устройства обеспечивают смотку с барабана круглого сечения и прямоугольного сечения проводов

Состав

- Станок намоточный СН-10ПК

- Смоточное устройство ИСУ-400-2В

- Смоточное устройство ИСУ-400-6В

Технические характеристики

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Питающая сеть: напряжение сети/частота | 380В; 50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 6 кВт |
| ИБП | Не требуется |

Массогабаритные характеристики

| Длина, мм | 1800 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 1300 |
| Высота, мм | 1500 |
| Вес, кг | 400 |

Требования к надежности

- 5.1.1 Срок службы оборудования до капитального ремонта при техническом обслуживании в объёме и периодичности согласовано эксплуатационной документации, должно быть не менее 5 лет.

5.1.2 Гарантийный срок, в течение которого исполнитель гарантирует качество и работоспособность станка намоточного СН-10ПК, должен составлять 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

5.2.  Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонту.

5.2.1 Станок намоточный СН-10ПК должна эксплуатироваться в стационарных условиях и в соответствии с ГОСТ 22261-94.

5.2.2 Условия хранения оборудования должны соответствовать группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.3 Требования безопасности.

5.3.1 Конструкция станка намоточного СН-10ПК должна обеспечивать электробезопасность и пожароопасность обслуживающего персонала в соответствии с ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.1.033-81.

5.3.2 Цепи, включение которых требует определенной последовательности, должны быть обеспечены схемой защиты от нарушения данной последовательности включения.

5.3.3 Изделие должно быть экологически безопасным.

5.4 Требования стандартизации, унификации и каталогизации.

5.4.1 Требования стандартизации и унификации.

Станок намоточный СН-10ПК должен— обеспечивать применение унифицированного, стандартного типового оборудования и инструмента для технического обслуживания, и ремонта.

Требования по видам обеспечения

6.1. Требования к нормативно-техническому обеспечению.

6.1.1 Комплект эксплуатационной документации в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 и ГОСТ Р 2.610-2019:

- В бумажном и электронном виде: паспорт на оборудование, инструкция по работе, инструкции по обслуживанию, принципиальные электрические схемы;

- В электронном виде: инструкция по обслуживанию, руководство пользователя, каталог запчастей, схемы, документация от оригинальных производителей (OEM) узлов и блоков оборудования.

Требования к консервации, упаковке и маркировке

  - Упаковка должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков при транспортировке и защиту от пыли при хранении.

  - Требования к консервации и маркировке не предъявляются.

| Заместитель начальника ОТР |  |  | Е.С. Рыжий |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник НПК-6 |  |  | П.В. Редин |