Трансформатор №1

Обмотки кольцевые однослойные с равномерным распределением витков по внутреннему диаметру.

Межобмоточная изоляция – бумага БДХ ТУ 5433-003-74856981-2015

Сердечник: С077109А7

Провод: ПЭТВ-2 0.800   ТУ 16-502.003-82

ПЭТВ- 2 1,500   ТУ 16-502.003-82

1 обмотка:

кол-во витков – 54 ;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 1,500 мм

2 обмотка (мотать по 12 проводов одновременно):

Кол-во витков – 10;

Кол-во слоев -1;

Диаметр провода – 0,800 мм

Трансформатор №2

Обмотки кольцевые однослойные и многослойные с равномерным распределением витков по внутреннему диаметру.

Сердечник обернуть бумагой БДХ ТУ 5433-003-74856981-2015  вполнахлеста по наружному диаметру

Межобмоточная и межслоевая изоляция – бумага БДХ ТУ 5433-003-74856981-2015 вполнахлеста по наружному диаметру

Сердечник: МП140-1 К24×13×5,2 тип 2 ПЯ0.707.180 ТУ

Провод: ПЭТВ-2 0.400   ТУ 16-502.003-82

ПЭТВ-2 0.630   ТУ 16-502.003-82

ПЭТВ-2 1,000   ТУ 16-502.003-82

ПЭТВ-2 0.500   ТУ 16-502.003-82

1 обмотка:

кол-во витков – 20;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 1,000 мм

2 обмотка:

кол-во витков – 19;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 0,630 мм

3 обмотка:

кол-во витков – 18 ;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 0,400 мм

4 обмотка:

кол-во витков – 84 ;

кол-во слоев -2;

диаметр провода – 0,500 мм

Трансформатор №3

Сердечник обернуть бумагой БДХ ТУ 5433-003-74856981-2015  вполнахлеста по наружному диаметру.

Обмотки кольцевые однослойные с равномерным распределением витков по внутреннему диаметру.

Межобмоточная изоляция – бумага БДХ ТУ 5433-003-74856981-2015  вполнахлеста по наружному диаметру.

Обмотки  2, 3 мотать одновременно

Сердечник: М2000НМ1-17 К31×18,5×7 Ιкл. ПЯ0.707.094 ТУ

Провод: ПЭТВ-2 0.200   ТУ 16-502.003-82

ПЭТВ-2 0.500   ТУ 16-502.003-82

ПЭТВ-2 0.800   ТУ 16-502.003-82

ПЭТВ-2 1,000   ТУ 16-502.003-82

1 обмотка:

кол-во витков – 11;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 1,00 мм

2 обмотка:

кол-во витков – 16;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 0,800 мм

3 обмотка:

кол-во витков – 16;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 0,500 мм

4 обмотка:

кол-во витков – 11;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 0,500 мм

5 обмотка:

кол-во витков – 18;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 0,200 мм

Трансформатор №4

Обмотки кольцевые однослойные с равномерным распределением витков по внутреннему диаметру.

Межобмоточная изоляция – бумага БДХ ТУ 5433-003-74856981-2015  вполнахлеста по наружному диаметру.

Сердечник обернуть бумагой БДХ ТУ 5433-003-74856981-2015  вполнахлеста по наружному диаметру.

Обмотки 1,2 мотать одновременно; обмотки 3,4 мотать по 8 проводов одновременно

Провод: ПЭТВ-2 0.315  ТУ 16-502.003-82

ПЭТВ-2 0.800   ТУ 16-502.003-82

ПЭТВ-2 1,500   ТУ 16-502.003-82

Сердечник: В64290L0082Х087

1 обмотка:

кол-во витков – 24;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 1,500 мм

2 обмотка:

кол-во витков – 24;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 1,500 мм

3 обмотка:

кол-во витков – 4;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 0,800 мм

4 обмотка:

кол-во витков – 4;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 0,800 мм

5 обмотка

кол-во витков – 3;

кол-во слоев -1;

диаметр провода – 0,315 мм

Дроссель №1

Сердечник обернуть бумагой БДХ ТУ 5433-003-74856981-2015  вполнахлеста по наружному диаметру.

Межслоевая изоляция – бумага БДХ ТУ 5433-003-74856981-2015 вполнахлеста по наружному диаметру

Обмотка кольцевая однослойная виток к витку

Сердечник: МП140-1 К24×13×5,2 тип 2 ПЯ0.707.180 ТУ

Провод: ПЭТВ-2 1,250  ТУ 16-502.003-82

Кол-во витков – 24