- Техническое задание

Требование к товарам, работам, услугам.

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (предмет закупки) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Станок для намотки сварочной проволоки на барабан эквивалент модели МНС - 300 | шт. | 1 |

- Технические требования:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр проволоки, мм | 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 1.8, 2.0, 3,0 |
|  | Материал проволоки под правку и намотку на барабан | Сталь и сплавы, титановые сплавы |
|  | Ширина бухты под правку и намотку на барабан, мм | 100…200 |
|  | Габариты барабана для намотки поправленной проволоки: - Ширина, мм - Наружный диаметр, мм | До 120 до 200 |
|  | Скорости барабана для намотки поправленной проволоки, об/мин - регулировка скорости, об/мин | 1 … 300 1 |
|  | Устройство по укладке проволоки в барабан: |  |
|  | Количество программ с сохранением в память станка по намотке поправленной проволоки на барабан, ед. | 99 |
|  | Учет и отображения витков намотанных на барабан | Электронный (дисплей) |
|  | Задаваемое число витков намотки | 0.1 до 9999.9 |
|  | Реверс направления движения раскладчика проволоки в барабане | ручной и автоматический по датчикам направления раскладки |
|  | Программируемый режим работы по раскладке проволоки в барабане | рядный, секционный, ортоциклический |
|  | Габаритные размеры, мм (высота х ширина х длина) | 1300 х1300 х 2300 |
|  | Вес установки, кг | До 500 |
|  | Номинальная потребляемая мощность, кВ | До 1.5 |
|  | Напряжение/частота питания, В/Гц | 3х380/ 50 |
|  | Требования к помещению: - температура воздуха - влажность воздуха не более | 22° ± 10°С 80% при температуре 25°С. |

-    Комплектация поставки:

- Станок для намотки сварочной проволоки на барабан эквивалент модели МНС - 300– 1 шт.

- Комплект сменных деталей для намотки проволоки из стали, титана и алюминия.

3.  ЗИП с быстро изнашиваемыми деталями, быстро изнашиваемые детали должны быть съёмными.

Общие требования к поставке ТОВАРА:

1. При поставке Оборудования, Поставщиком должны быть предоставлены следующие работы/услуги: а) в стоимость Оборудования должны быть включены: упаковка, распаковка, погрузка-разгрузка Оборудования, доставка, страхование, таможенные пошлины и иные сборы, взимаемые при ввозе товаров на территории РФ, а так же стоимость установки на фундамент, проведение монтажных, пуско-наладочных работ, работ по вводу Оборудования в эксплуатацию и калибровке основных технических характеристик Оборудования; б) доставка Оборудования по адресу: 141080, Московская обл., г. Королев в) монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию: под монтажом понимать – выполнение всех видов работ, связанных с установкой, креплением, сборкой, подключением коммуникаций к согласованным сторонами точкам подключения. Установка и подключение производится силами Поставщика. Ввод Оборудования в эксплуатацию производится по результатам испытаний по технологии Заказчика. При положительных результатах контроля, испытаний и соответствия параметров технических характеристик нормативно-технической документации, Оборудование считать готовым для ввода в эксплуатацию. После выполнения всех работ сторонами подписывается Акт выполненных работ. г) обучение (инструктаж) персонала Заказчика на площадке Заказчика, без ограничения количества слушателей, на этапе пуско-наладочных работ и ввода Оборудования в эксплуатацию; д) предоставление полного комплекта сопроводительной документации, которая необходима для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта Оборудования: – паспорт, руководство по эксплуатации, руководства по техническому обслуживанию, монтажная схема, электрическая схема, сертификат о проведении первичной проверки, документация завода-изготовителя (разработанная в соответствии с ГОСТ 2.601-2013) на русском языке в бумажном виде и на электронном носителе, файлы в формате (pdf, doc, tiff, jpeg) – в комплекте сопроводительной документации должна быть отметка о приемке и подтверждении качества Оборудования или протокол испытания Оборудования, подтверждающий соответствие Оборудования условиям технического задания. 2. В срок не позднее 14 (четырнадцати) дней с момента подписания Договора Поставщик направляет Заказчику документацию по размещению, подключению необходимых коммуникаций к Оборудованию и изготовлению фундамента для него. 3. Оборудование должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №823, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденного Решением комиссии Таможенного союза от 15 августа 2011 г. №769, требованиям качества и безопасности, установленным для оборудования действующими стандартами и правилами на территории РФ, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне и иметь сертификат соответствия (качества). Поставщик несет ответственность за приобретение всех необходимых разрешений при осуществлении поставки Оборудования. 4. Оборудование (в том числе все его составные части), предлагаемое к поставке должно быть серийного выпуска (выпуск не ранее 2020 г.) завода-изготовителя. Поставляемое Оборудование должно быть новым (т.е. Оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Не допускается к поставке Оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов. Не допускаются к поставке выставочные образцы Оборудования. 5. За 3 рабочих дня до поставки Оборудования Поставщик направляет Заказчику документы на специалистов, участвующих в монтаже и пуско-наладочных работах Оборудования, граждан РФ: паспорт – все страницы; сертификаты и удостоверения на проведение монтажных и пуско-наладочных работ и др. Иностранные граждане (специалисты) не допускаются на территорию предприятия 6. Поставка Оборудования должна осуществляться не ранее чем через 30 дней после направления документации на подключение и получения подтверждения от Заказчика о готовности к приемке Оборудования. 7. Поставщик должен гарантировать и направить Заказчику документ с перечислением основных узлов и технических характеристик Оборудования, что поставленное оборудование не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, использованными материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при использовании этого оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации. 8. При выявлении дефектов или неисправностей Оборудования в течение гарантийного срока, Поставщик должен направить своего представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения претензии. Срок устранения дефектов устанавливается Заказчиком совместно с Поставщиком, путем подписания соответствующего протокола, при отказе Поставщика согласовывать протокол, оформляется в одностороннем порядке с выставлением затрат Поставщику по восстановлению Оборудования. Гарантийный срок продлевается на период простоя оборудования, связанного с устранением, обнаруженных в нем дефектов или неисправностей. 9. Срок гарантии на поставляемое Оборудование 12 месяцев с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию. В течение гарантийного срока эксплуатации Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание Оборудования. 10. Поставщик должен предоставить Заказчику, не позднее 60 (шестидесяти) дней с момента подписания Договора, контакты ответственных лиц (номер сотового и стационарного телефона) для оперативного решения вопросов по монтажу и ремонту оборудования.