- Технические характеристики станка:

| КОМПЛЕКТНОСТЬ |  |
| --- | --- |
| Привод намотки | Асинхронный двигатель или серводвигатель |
| Стояночный тормоз | V |
| Панель кнопок на передней бабке | V |
| Привод раскладки | Шаговый двигатель |
| Упращенная задняя бабка | V |
| Нитеводитель под круглый провод | V |
| Защитный экран | V |
| Освещение зоны намотки | V |
| Тип блок управления | ЧПУ |
| Ввод данных | Сенсорный экран, клавиатура |
| Вывод данных | Монитор 15' |
| Безынерционное смоточное устройство | V |
| Фрикционное натяжное устройство | V |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,05-2,0* |
| Максимальная ширина раскладки, не менее,мм | 400 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм, не менее | 280 |
| Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин, не менее | 1350 |
| Максимальная скорость двигателя намотки, об/мин, не менее | 3000 |
| Максимальная масса каркаса, кг | 2 |
| Кратность счета оборотов, не более | 1 |
| Ширина зоны раскладки, не менее мм | 400 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, не более мм | 1500x1200x800 |
| Вес станка, кг, не более | 80 |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, не более кВт | 0.55 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |

Руководство по эксплуатации должно содержать описание команд ЧПУ.