|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по технологическому развитию АО «НПП» Исток» им. Шокина» _________________А.В. Комаров «_____»_______________ 2021 г. |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ Станка намоточного СН-10ПК Оглавление - Общие данные; 3. 2. Назначение; 3. 3. Конструктивные особенности; 3. 3.1 Параметры для проектирования; 3. 4. Требования; 3. 4.1 Требования к надежности; 3. 4.2 Требования к эксплуатации; 3. 4.3 Требования к безопасности; 4. 4.4 Требования стандартизации, унификации и каталогизации; 4. 4.5 Требования к документации; 4. 4.6 Требования к консервации, упаковке и маркировке; 4. 5. Порядок приемки; 4. - Общие данные - Наименование и цель выполнения работ: поставка станка намоточного СН-10ПК и приспособлений к станку: смоточного устройства ИСУ-400-2В – 1шт., смоточного устройства ИСУ-400-6В - 1шт. для нужд АО «НПП «Исток» им. А.И. Шокина» (далее Заказчик). - Объем работ: - Поставка оборудования; - Монтаж оборудования (если необходимо); - Поставку оборудования и монтажные работы проводить на основании Технического задания и нормативной документации. - Назначение Станок обеспечивает намотку проводами круглого сечения, а также плоскими проводами и пучком проводов. Станок намоточный СН-10ПК предназначен для намотки катушек КРПГ.685422.009 для соленойдов КРПГ. 684419.004, намотки галет ТС4.809.000, намотки катушек трансформаторов. Смоточные устройства обеспечивают смотку с барабана круглого сечения и прямоугольного сечения проводов 3. Конструктивные особенности Станок оснащен блоком управления ЧПУ. Формующее устройство оснащено дополнительным приводом (мотор-редуктор) для дополнительного натяжения провода при работе с технологической катушкой в заключительном этапе формирования изделия (катушка соленоида и др.). На станке так же реализован наклон основания раскладчика для регулировки положения выходного ролика для формовки провода (шинки) в зависимости от направления вращения катушки. - Параметры для проектирования: Питающая сеть: напряжение сети/ частота/; 380В; 50Гц.. Потребляемая мощность, кВт.; 6 кВт.. ИБП; Не требуется. Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм; 1800 х 1300 х 1500 мм. Масса оборудования; 400 кг. Площадь для установки оборудования; 2,5 м2. - Требования - Требования к надежности - Срок службы оборудования не менее 5 лет. - Гарантийный срок, в течение которого Исполнитель гарантирует качество и работоспособность должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. - Требования к эксплуатации Станок намоточный СН-10ПК должен эксплуатироваться в стационарных условиях и в соответствии с ГОСТ 22261-94 при следующих величинах климатического воздействия: - Температура окружающей среды от 19 до 25 °С; - Относительная влажность воздуха от 40-60% при температуре 25 °С. - Требования к безопасности - Станок намоточный СН-10ПК должна обеспечивать электробезопасность и пожаробезопасность персонала в соответствии с ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.1.033-81 - Цепи, включение которых требует определенной последовательности, должны быть обеспечены схемой защиты от нарушения данной последовательности включения. - Детали станка должны быть экологически безопасными. - Требования стандартизации, унификации и каталогизации Станок намоточный СН-10ПК должен обеспечивать применение унифицированного, стандартного и типового оборудования, инструмента для технического обслуживания и ремонта. - Требования к документации Комплект эксплуатационной документации в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006. В бумажном и электронном виде: паспорт на оборудование, инструкция по работе, инструкции по обслуживанию, принципиальные электрические схемы; В электронном виде: инструкция по обслуживанию, руководство пользователя, схемы, документация от оригинальных производителей станка. - Требования к консервации, упаковке и маркировке Упаковка должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков при транспортировке и защиту от пыли при хранении. Требования к консервации и маркировке не предъявляются. - Порядок приемки - Монтажные работы должны проводиться в АО «Исток» им. Шокина». - Приемка проводится комиссией, назначаемой Заказчиком, с включением в нее представителей Заказчика и Исполнителя, по разработанной Исполнителем и утверждённой Заказчиком методике. |

СОГЛАСОВАНО

| Начальник НПК-6 |  |  | П.В. Редин |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель начальника ОТР |  |  | Е.С. Рыжий |