Техническое задание

на поставку намоточного оборудования.

- Описание установки

Станок рядовой намотки серии СНС-2.2-300 или эквивалент предназначается для рядовой намотки: секционная, ортоциклическая, пирамидальная, коническая, ортодоксальная. Станок должен позволять производить намотку якорей.

- Технические характеристики и функции

- Стояночный тормоз: наличие

- Функция «Ортоцикл» Автоматический (позволяет осуществлять переход раскладчика строго в определенном месте, положение оборота вала намотки относительно шпоночного паза): наличие

- Панель кнопок на передней бабке: наличие

- Задняя винтовая бабка: наличие

- Привод раскладки: шаговый двигатель

- Нитеводитель под круглый привод: наличие

- Защитный экран: наличие

- Освещение зоны намотки: наличие

- Ввод данных: Сенсорный экран, клавиатура ПЛК-С

- Вывод данных: Монитор не менее 15´

- Программное обеспечение: наличие

- Безынерционное смоточное устройство: наличие

- Фрикционное натяжное устройство: наличие

- Счетчик витков: наличие;

- Диаметр наматываемого медного провода: от не более 0,05 не менее 2,0 мм;

- Максимальная площадь сечения медного прямоугольного провода: не менее 3 мм2

- Максимальный диаметр каркаса: не менее 280 мм

- Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой: не менее 2 кг

- Номинальная скорость вала намотки (50 Гц): не менее 1350 об/мин

- Кратность счета оборотов: не более 0,1

- Минимальный шаг раскладки: не более 0,0001 мм/об

- Максимальная ширина раскладки: не менее 300 мм

- Электропитание: 220В, 50Гц;

- Тип электрозащиты: не хуже IP44

Габаритные размеры не должны превышать рабочее пространство, а вес станка должен обеспечивать его расположение на столе:

- Габаритные размеры Д*Ш*В: не более 1300*1200*800

- Вес: не более 68 кг

- В комплект поставки входит:

- Намоточный станок – 1 шт;

- Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт;

- Общие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2021 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Работоспособным и готовым к эксплуатации;

- Условия оплаты:

30% предоплата, 70% в течение 20 (двадцати) банковских дней по факту доставки оборудования на склад предприятия Заказчика.

- Срок и порядок гарантийного обслуживания:

Срок гарантийного обслуживания должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода поставляемого оборудования в эксплуатацию.

Поставщик должен обеспечить выезд специалиста в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления в электронной форме или форме факсимильного сообщения заявления Заказчика о наступлении гарантийного случая. Гарантийный ремонт должен осуществляться на месте установки оборудования на территории Заказчика. В случае невозможности осуществления ремонта на территории Заказчика Поставщик должен осуществлять все необходимые действия, связанные с ремонтом (включая транспортировку товара до места ремонта и обратно, последующий повторный запуск) своими силами и за свой счет.

- Срок, место и порядок поставки оборудования:

Продавец должен организовать за свой счет доставку Оборудования, до адреса Заказчика, в срок не более 50 дней с момента подписания договора.

Поставка Оборудования и прочих запасных частей должна осуществляться в упаковке по ГОСТ 15846-2002, либо установленной техническими требованиями производителя.

- Общая стоимость:

Начальная (максимальная) цена договора –                (                     ). В общую сумму контракта входит НДС 20%, доставка на склад Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Согласовано:

| А.В. Стреж | _______________ |
| --- | --- |
| А.Ю. Политов | _______________ |
| Н.Н. Алименко | _______________ |