Технические характеристики

Область применения

Станок ЧПУ предназначен для рядовой намотки каркасных и бескаркасных катушек.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69. Диапазон изменения температуры окружающего воздуха при эксплуатации +15…+35°С при относительной влажности воздуха не выше 80%.

Технические требования

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемого провода, мм. | 0,01 - 4 |
| Шаг намотки, мм./об. | 0 - 60 |
| Регулируемая скорость намотки, об./мин. | 0 - 3000 |
| Максимальная ширина намотки, мм. | 400 |
| Максимальный диаметр намотки, мм. | 250 |
| Минимальный шаг раскладки, мм. | 0,001 |
| Объем памяти | не менее 10000 программ |
| Ввод данных с помощью клавиатуры (qwerty) и цветного сенсорного дисплея | Наличие возможности |
| Порт USB, шт. | не менее 3 |
| Порт VGA, шт. | 1 |
| Хим. стойкое покрытие и материалы комплектующих станка должны выдерживать попадание растворителей входящих в состав связующих клеев и компаундов (ацетон, Р-5, Р-5а, 646 и др.) | Наличие |
| Наличие реверса | Наличие |
| Соосность шпинделя с задней опорной бабкой, мкм. | не более 55 |
| Максимальный вес изделия (с оправкой для намотки), кг. | 30 |
| Возможность сетевого подключения для управления и разработки программ через локальную и глобальную сети | Наличие возможности |
| Возможность предоставления почасовых отчетов о работе станка (время работы, количество витков, простой станка) | Наличие возможности |

Комплектация:

1) Устройство натяжения провода (комплект устройств натяжения) — в зависимости от диаметра провода;

2) Жесткая задняя опорная бабка станка — 1 шт.;

3) Стойка для сматывания провода для двух бобин — 1 шт.

Требования к комплектности сопроводительной документации

Рабочая документация предоставляется Заказчику на русском языке на бумажном носителе (в 2 экземплярах) и в электронном виде (в 1 экземпляре на электронном носителе). Перечень поставляемой документации:

- паспорт станка;

- руководство по эксплуатации станка;

- руководство по ремонту и обслуживанию механической и электрической части;

- карта смазки станка;

- перечень быстроизнашиваемых деталей и узлов.

Требования по безопасности

Оборудование в процессе эксплуатации не должно загрязнять среду выбросами вредных веществ в количестве выше допустимых значений, установленных постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2020 г. N 2055, СанПиН 2.1.6.1032-01. Оборудование должно отвечать требованиям безопасности в течение всего периода эксплуатации при выполнении Заказчиком требований, установленных в эксплуатационной документации.

Дополнительные требования

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Порядок сдачи и приемки

После проведения шеф-монтажа специалистами Поставщика проводятся приемо-сдаточные испытания. Испытания проводятся по программе пуско-наладочных работ, разработанной Заказчиком и согласованной с Поставщиком в срок не менее 14 дней от назначенной даты проведения ПНР. При положительных результатах ПНР Поставщик и Заказчик оформляют акт сдачи и приемки выполненных работ по Договору.

Поставщик обязан провести обучение по эксплуатации и программированию оборудования и инструктаж персонала Заказчика.

Гарантийные обязательства

Поставщик станка должен обеспечить гарантийное (не менее 1 года) и послегарантийное обслуживание, консультации специалистов Заказчика по работе на оборудовании, осуществлять поставку расходных материалов.

Исп.

Киселев А. В.

+7(922)35-77-360