УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер Дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог – филиала ОАО «РЖД» __________ В.В.Быков «____» ___________ 2021 г.

Год поставки « 2022 »

количество « 1 единица »

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку намоточного станка СНС-4.0-400

- Общие требования.

Секционный намоточный станок СНС-4.0-400 предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов с высокой точностью и скоростью. Диапазон диаметров наматываемого провода от 0,05 до 4 мм. На каркасы диаметром до 150 мм позволяет мотать шинку 25 мм2. Возможности станка позволяют производить намотку любого вида: рядовую, секционную, ортоциклическую, ступенчатую, пирамидальную, коническую, с переменным шагом, ортодоксальную (нестандартную).

Станок предназначен для намотки низковольтных, высоковольтных катушек, трансформаторов, катушек зажигания, якорей, электромагнитов, резисторов, всыпных статорных обмоток электродвигателей до 30 кВт и др.; для намотки лески, полиамидных нитей, оптоволокна, веревок, канатов, тросов, кабелей, стальной проволоки.

Технические характеристики

| Станок предназначен для | рядовой намотки |
| --- | --- |
| Диаметр наматываемой проволоки, мм | 0,05-4 |
| Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2 | 20 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 380 |
| Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг | 12 |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об (вала намотки) | 0,001 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1150х800х900 |
| Вес станка, кг | 80-100 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0,9 |
| Напряжение, частота питания, В/Гц | 220/50220/50 (380/50) |
| Тип электрозащиты IP | 44 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |

- Показатели надежности

Срок службы станка лет, 					не менее 7лет

Работоспособность станка должна обеспечивается при температуре

Окружающей среды в пределах от +10ºС до +30ºС

- Комплект поставки станка:

| комплектность | Станок СНС-4,0-400 - Блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном 15'(20') под управлением программы Windinq PLC. - Привод намотки асинхронный двигатель - Стояночный тормоз - Функция «Ортоцикл» - Панель приборов на передней бабке - Задняя бабка винтовая - Привод раскладки шаговый двигатель - Нитеводитель под круглый провод - Защитный экран - Освещение зоны намотки - Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0,5 - Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1,0 - Многофункциональная клавиатура - Компьютерная мышь - Паспорт - Комплект схем электрических - Инструкция по эксплуатации - Обучение - Паспорт. - Гарантия Дополнительные опции и оснащение: - Устройство намотки якорей типа СНЯ - Смоточное устройство под провод типа БСУВ-3,0 - Смоточное устройство для межслоевой изоляции |
| --- | --- |

- Техническая документация

При поставке оборудования должны прилагается следующие документы:

- инструкция по эксплуатации;

- паспорт и руководство по эксплуатации в целом на изделие и на основные комплектующие узлы;

- регламенты технического обслуживания и ремонта указываются в прилагаемой технической документации.

5. Гарантии

Срок гарантии 18 месяцев с момента  ввода станка в эксплуатацию.

6. Дополнительные условия

В стоимость оборудования должно входить обучение персонала предприятий, гарантийное обслуживание.

Наличие у поставщика сервисной службы для обслуживания данного оборудования.

Начальник технического отдела						      И.Н.Чудаев

Олексенко А.М., ЗСБДКРЭ

2-20-64