Техническое задание

на разработку и изготовление станка намотки бескаркасных микроспиралей

Установка проволоки - ручная

Диаметры наматываемого провода   -  0,01мм. - 0,05 мм.

Разрывные усилия провода реально проверенные  6 г. и  50-70г. соответственно

Минимальный диаметр оправки для намотки    -     0,2 – 0,3 мм

Максимальная длина оправки для намотки   -     6 мм. (сменная оснастка)

Материал проволоки             -   платина

Максимальное возможное число витков             -     0-99

Расположение катушки в пространстве (вертик, гориз.)   -  любое

Наличие счетчика готовых спиралей                    -   да

Наличие счетчика витков катушки    -   да

Количество слоев в катушке                                 -  1

Длина выводов катушки  -   не менее                  -  4 мм.

Желательная производительность за смену       -  не менее 1000 шт.

Шаг намотки - регулируемый от 0,01 мм до 0,05 мм.