Общие технические требования к намотке катушек

На предприятии намотка катушек выполняется на ручном намоточном станке с пропиткой каждого слоя композицией ОС-52-01 ТУ 84-725-78.

Намотка катушки выполняется проводом ПОЖ-700 0,8 ТУ 16-505.399-77. Наружный диаметр провода с изоляцией 1,2 мм. Медная жила провода изолирована двумя слоями изоляции из стеклоткани, пропитанной композицией ОС-52-01 и покрытой лаком КО-916.

Необходимо процесс намотки автоматизировать с учетом следующих требований:

Требования к намотке:

- Намотку выполнять в направлении, указанном на чертеже.

- Намотка должна быть рядовой, витки обмоточного провода должны быть уложены плотно друг к другу без видимого невооруженным глазом зазора и без перекручивания провода.

- Намотка катушки не должна выходить за габариты, указанные в чертеже.

- Каждый слой намотки должен быть промазан композицией ОС-52-01 или 
ОС-92-03 с последующей сушкой каждого слоя не менее 10 минут.

- В процессе намотки не допускается повреждение изоляции провода до оголения жилы.

- При намотке не допускается ослабление натяжения провода.

- Выдерживать радиусы изгиба выводов катушки в соответствии с чертежом.

Чертежи катушек и каркасов прилагаются.

Контакты: начальник технологического отдела Назаров Артур Александрович, 
тел.: городской +7 4012 55 66 26, моб. +7 911 49 62 362

Катушка наружная – сборочный чертеж, лист 1

Катушка наружная – сборочный чертеж, лист 2

Катушка наружная – спецификация

Каркас 262Т.711.043.00– сборочный чертеж

Каркас 262Т.711.043.00– спецификация

Щека 262Т.711.043.01 – чертеж

Щека 1 262Т.711.043.02 – чертеж

Катушка внутренняя – сборочный чертеж, лист 1

Катушка внутренняя – сборочный чертеж, лист 2

Катушка внутренняя – сборочный чертеж, лист 3

Катушка внутренняя – спецификация

Каркас 262Т.711.050.01 – чертеж

Шайба 262Т.711. 050.02 – чертеж

Шайба 1 262Т.711.050.03 – чертеж

Прокладка 262Т.711.050.04 – чертеж

Втулка 262У.387.130.04 – чертеж

Катушка анодная – сборочный чертеж, лист 1

Катушка анодная – сборочный чертеж, лист 2

Катушка анодная – спецификация

Каркас 262Т.711.060.01 – чертеж

Шайба 262Т.711.060.02 – чертеж

Шайба 1 26Т.711.060.03 - чертеж