|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Технический директор |
|  | ____________Ю.А. Трясов |
|  | ____________2021г. |

Техническое задание

на поставку фрикционного натяжного устройства

для электромонтажного комплекса АО «НПЗ»

- Объект приобретения – фрикционное натяжное устройство к станку АСНП-0,1-150 В «Пульсар» - 2шт., для обеспечения намотки безкаркасной катушки в два провода одновременно.

- Заказчик – Акционерное общество «Новосибирский приборостроительный завод», 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2.

- Поставщик – юридическое лицо, являющееся производителем оборудования для намотки проводов в катушки, либо дилером производителя оборудования для намотки проводов в катушки, обладающего опытом поставки оборудования на территории РФ и имеющие разрешительные документы на осуществление данного вида деятельности. Имеющего сервисный центр по обслуживанию предлагаемого к поставке оборудования для намотки проводов на территории РФ.

- Назначение объекта приобретения -  фрикционное натяжное устройство предназначено для отдачи проводника сматываемого с бобины с регулируемым усилием натяжения проводов диаметром от 0.1 до 2.0 мм, при намотке электрокатушек. Позволяет регулировать натяжение в широких пределах.

Данным фрикционным натяжным устройством предполагается укомплектовать имеющийся у заказчика станок АСНП-0,1-150 В «Пульсар», для намотки бескаркасных катушек в два провода.

- Условия работы объекта приобретения

Не предъявляется

- Требования к техническим характеристикам объекта приобретения

Технические характеристики:

| Характеристики обрабатываемых деталей | Значение (описание) характеристики |
| --- | --- |
| Диаметр перематываемого материала, мм | от 0,10 до 0,5 |
| Максимальная скорость отдачи провода, м/сек | от 0,1 до 5 |
| Регулируемая сила натяжения провода, гр | от 5 до 60 |

Исполнение механизма крепления фрикционного натяжного устройства на отдельно стоящей вертикальной стойке

Гарантия на оборудование:

Гарантия на оборудование: не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Требования к упаковке:

- Поставка товара осуществляется в упаковке, соответствующей обычной и адекватной практике упаковки и характеру данного товара, установленной международными стандартами и техническими требованиям производителя.

- Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки любым средством транспорта.

- Упаковочный лист должен быть прикреплен к каждому грузовому месту и должен содержать следующую информацию: номер и дата контракта, номер места, вес брутто и нетто, габариты (длина, ширина, вес).

- Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!»

Прочие условия:

- Документальное подтверждение завода-изготовителя товара о правах своей фирмы-представителя в РФ на проведение пуско-наладочных работ, гарантийного обслуживания, послегарантийного ремонта и обучения персонала заказчика. (Специалисты, проводящие данные работы должны быть гражданами РФ).

- Наличие у фирмы-представителя завода-изготовителя оборудования собственной службы сервиса для обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования. Специалисты службы сервиса должны иметь сертификаты о прохождении соответствующего обучения на заводе-изготовителе.

- Необходимо предоставить план установки (включая необходимые зоны для обслуживания) с указанием мест подвода необходимых коммуникаций и схемы рабочей зоны с указанием перемещений рабочих органов на предлагаемое к поставке оборудование.

- Поставляемое оборудование должно быть новым, не эксплуатирующимся, в том числе в демонстрационных залах и на выставках.

Рук. направления сборочная технология					С.М. Короленко

Согласовано:

Нач. цеха 70								А.И. Меньшиков