Стальная лента ПП (FCW) европейских поставщиков. Условия поставки.

Информация из европейских дивизионов ESAB

- ЛЕНТА В МОТКАХ

Поставка осуществляется в виде мотков с непрерывной лентой, упорядоченно намотанной на картонную втулку.

Непрерывность обеспечивается сваркой отрезков ленты с последующей тщательной обработкой сварных швов. Все сварные швы лишены утолщений (усилений) или впадин (подрезов), они не нарушают толщину и механические свойства ленты.

Моток имеет форму правильного полого цилиндра,

Боковые стороны мотка плоские, переходы ленты на верхние слои выполнены заподлицо.

При намотке лента укладывается упорядоченно слой за слоем, а в каждом слое виток к витку – по 23 – 25, количество витков незначительно разнится у поставщиков.

Начало и конец ленты надёжно закреплены, чтобы предотвратить разрыхление мотка.

Втулка изготовлена из картона толщиной 20 мм с внутренним диаметром 400 мм и длиной 400 мм. Допуски на размеры втулки:

- внутренний диаметр картонной втулки: 400 +2 мм,

- наружный диаметр картонной втулки: 440 +5 мм,

- длина втулки (ширина мотка): 400 +2 мм.

Вес мотков составляет 1400 - 2500 кг или как указано в заказе на поставку.  Наружный диаметр мотка зависит от веса катушки.

- УПАКОВКА МОТКОВ

Стяжка мотков осуществляется стальной шинкой; 4 шинки проходят в радиальном направлении от втулки к внешнему диаметру. На углах под шинкой расположены пластиковые подкладки в форме уголка, предотвращающие врезание шинки в наружные витки ленты.

Защиту от атмосферного воздействия даёт п/э плёнка с летучим ингибитором; моток полностью обёрнут плёнкой.

Наружная поверхность мотка защищается от механических воздействий слоем гофрокартона; картон прижат к цилиндрической поверхности дополнительными шинками с охватом картона по окружности.

Функцию поддона выполняет рамка из деревянного бруса; пара дополнительных брусьев со скосом образует «седло» для каждого мотка.

Моток притянут к поддону с «седлом» дополнительными шинками в количестве, достаточном для предотвращения потери мотка в процессе транспортировки в результате воздействия динамических нагрузок.

О.В. Бублик			27. 11. 2021