Техническое задание

на поставку намоточного оборудования и выполнение пуско-наладочных работ.

- Описание установки

Станок рядовой намотки серии СНС-2.2-300 или эквивалент предназначается для рядовой намотки: секционная, ортоциклическая, пирамидальная, коническая, ортодоксальная. Станок должен позволять производить намотку якорей. Станок должен иметь регулируемую заднюю подпорную бабку на направляющих, для обеспечения надежного крепления оправки с катушкой. Станок должен быть оборудован корзиной для намоточного провода с механизмом торможения. Станок должен обеспечивать крепление имеющихся оправок для намотки в соответствии с  Приложениями к техническому заданию 7806-4617.

- Технические характеристики и функции

- Стояночный тормоз: наличие

- Функция «Ортоцикл» Автоматический (позволяет осуществлять переход раскладчика строго в определенном месте, положение оборота вала намотки относительно шпоночного паза): наличие

- Панель кнопок на передней бабке: наличие

- Задняя винтовая бабка: наличие

- Привод раскладки: шаговый двигатель

- Нитеводитель под круглый привод: наличие

- Защитный экран: наличие

- Освещение зоны намотки: наличие

- Ввод данных: Сенсорный экран, клавиатура ПЛК-С

- Вывод данных: Монитор не менее 15´

- Программное обеспечение: наличие

- Безынерционное смоточное устройство: наличие

- Фрикционное натяжное устройство: наличие

- Счетчик витков: наличие;

- Диаметр наматываемого медного провода: от не более 0,05 до не менее 2,0 мм;

- Максимальная площадь сечения медного прямоугольного провода: не менее 3 мм2

- Максимальный диаметр каркаса: не менее 280 мм

- Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой: не менее 2 кг

- Номинальная скорость вала намотки (50 Гц): не менее 1350 об/мин

- Кратность счета оборотов: не более 0,1

- Минимальный шаг раскладки: не более 0,0001 мм/об

- Максимальная ширина раскладки: не менее 300 мм

- Электропитание: 220В, 50Гц;

- Тип электрозащиты: не хуже IP44

Габаритные размеры не должны превышать рабочее пространство, а вес станка должен обеспечивать его расположение на столе:

- Габаритные размеры Д*Ш*В: не более 1300*1200*800

- Вес: не более 68 кг

- В комплект поставки входит:

- Намоточный станок – 1 шт;

- Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт;

- Общие требования к Товару:

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2021 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.), допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Работоспособным и готовым к эксплуатации;

Оборудование поставляется комплектно и обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость;

Поставляемое оборудование должно соответствовать техническим условиям производителя;

Свободно от прав третьих лиц;

Входящий в состав Оборудования комплект средств технологического оснащения должен соответствовать стандартам завода-изготовителя;

- Срок и порядок гарантийного обслуживания:

Срок гарантийного обслуживания должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода поставляемого оборудования в эксплуатацию.

- Приемка оборудования:

Пуско-наладку оборудования и инструктаж должны провести на русском языке, на территории Заказчика;

Пуско-наладочные Работы включают в себя проверку правильности функционирования всех систем оборудования на всех режимах, работы по первичному пуску Товара, отладку работы, изготовление тестовых деталей по приложениям (Приложение 5.700.101; Приложение 5.724.044; Приложение 4100-20-2631-02; Приложение  4230-20-0045) к техническому заданию (не менее 1 тестовой детали по каждому чертежу) из материала Заказчика

В случае успешного изготовления деталей Поставщиком, Поставщик обязан провести инструктаж персонала (не менее 2 человек), не менее 2 (двух) часов с передачей навыков по изготовлению деталей.

По окончанию проведения инструктажа Заказчик должен изготовить тестовые деталей своими силами, при контроле (помощи) Поставщика;