| 1 | Станок кабеле-разделочный КРС 35-240 |  |  | ШТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расширенное наименование: Станок кабеле-разделочный КРС 35-240 Удав .

КаталожМ: БК-85.29.00.000СБ .

Размеры/Габариты: 900х1500х1300 .

Предназначен для вытягивания стального сердечника из проводов типа

АС.

Диаметр разделываемых проводов: 5,6-33 мм, мощность

электродвигателя 4кВт,

Производительность - 10 метров в минуту.

Средняя

производительность за смену - 2500 метров провода.

Способ установки:

стационарный, срок службы: более 1 года.

| 2 | Станок ленточ.ARG 330 PLUS SAF |  |  | ШТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расширенное наименование: Станок ленточнопильный ARG 330 PLUS SAF . Артикул: ARG 330 PLUS SAF .

Размеры/Габариты: 3500х2500х1340мм .

Самостоятельное стационарное оборудование, дорогостоящее, не требующее монтажа, со сроком службы более 1 года. Предназначен для обработки черных металлов, нержавеющей и инструментальной стали. Станок ленточнопильный с прижимом вертикальным гидравлическим HVP 330, прижимом ручным, индикатором натяжения ленты CD, лазерным указателем линии реза LS, раздающим лотком KL, распылителем масляного тумана MM, щеткой механической KDM. Размер ленточного полотна 34х1,1х3870 мм, главный двигатель 400В / 50ГЦ / 3кВт, мотор помпы СОЖ 400В / 50ГЦ / 0,12кВт, мотор гидростанции 400В / 50ГЦ / 0,37кВт, скорость пилы 15-90м/мин, высота стола тисков 945 мм, объем бака гидросистемы 25л, объем бака СОЖ 35л.

| 3 | Станок фрезерный ЧПУ CM-AR3020 |  |  | ШТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Артикул: CM-AR3020 .

Размеры/Габариты: 3500х2500х1340мм .

Самостоятельное стационарное оборудование, дорогостоящее, не требующее монтажа, со сроком службы более 1 года. Предназначен для обработки фанеры, ДСП, ДВП, МДФ, акрила, пластика, оргстекла, композитных материалов, цветных металлов. Рабочее поле: 3000х2000х140 мм; тип передачи: рейка-шестерня, ШВП; разрешение позиционирования: 0,01 мм; повторяемость: 0,1 на 150 мм; скорость перемещения до 25000 об/мин; рабочая поверхность стола: алюминий; крепление инструмента: Т-ПАЗ или Вакуумный стол; привод: шаговые серодвигатели Nema23, 2 Нм, редуктора серии PX; шпиндельный комплект жидк.охлаждения 2200 Вт.

| 4 | Установка очистки масла УВФ-5000 |  |  | ШТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расширенное наименование: Установка мобильная для очисткитрансформаторного масла УВФ-5000 .

Артикул: УВФ-5000 .

Размеры/Габариты: 1600х890х1850 .

Установка УВФ-5000 предназначена для осушки (удаления воды), фильтрации (очистки от механических примесей), а также для дегазации трансформаторного масла. Применяется для подготовки трансформаторного масла при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов. Производи-тельность - 10 м3/ч. Напряжение трехфазной цепи - 380 В (50 Гц). Установка поставляется в комплекте с утепленным контейнером с рабочим местом оператора. Контейнер предназначен для хранения, транспортировки мобильных установок очистки масла. Размеры контейнера: длина - 2800; ширина - 1750: высота - 2200. Устройство контейнера позволяет работать на оборудовании непосредственно из контейнера При необходимости, мобильная установка может эксплуатироваться вне контейнера, как самостоятельное изделие. Оборудование не требует монтажа, передвижное (на колесах).

| 5 | Устройство намотки кабеля УНК-10М7-К2 |  |  | ШТ | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каталож№ К2 .

Размеры/Габариты: 1598x1266x1446 .

Станок среднего класса с электроприводом, предназначен для измерения

длины и намотки в бухты

кабельно-проводниковой продукции D >30мм.

Наличие колесных опор позволяет одному оператору

легко перемещать

станок по территории склада. Устройство комплектуется измерительным узлом

ИДМ-65 с электронным счетчиком, позволяющим сохранять информацию при отключении питания

неограниченное количество времени, оснащен

опцией останова при достижении запрограммированной

длины.