Технические характеристики и функции

Стояночный тормоз: наличие

Функция «Ортоцикл» Автоматический (позволяет осуществлять переход раскладчика строго в определенном месте, положение оборота вала намотки относительно шпоночного паза): наличие

Панель кнопок на передней бабке: наличие

Задняя винтовая бабка: наличие

Привод раскладки: шаговый двигатель

Нитеводитель под круглый привод: наличие

Защитный экран: наличие

Освещение зоны намотки: наличие

Ввод данных: Сенсорный экран, клавиатура ПЛК-С

Вывод данных: Монитор не менее 15´

Программное обеспечение: наличие

Безынерционное смоточное устройство: наличие

Фрикционное натяжное устройство: наличие

Счетчик витков: наличие;

Диаметр наматываемого медного провода: от не более 0,05 до не менее 2,0 мм;

Максимальная площадь сечения медного прямоугольного провода: не менее 3 мм2

Максимальный диаметр каркаса: не менее 280 мм

Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой: не менее 2 кг

Номинальная скорость вала намотки (50 Гц): не менее 1350 об/мин

Кратность счета оборотов: не более 0,1

Минимальный шаг раскладки: не более 0,0001 мм/об

Максимальная ширина раскладки: не менее 300 мм

Электропитание: 220В, 50Гц;

Тип электрозащиты: не хуже IP44

Габаритные размеры не должны превышать рабочее пространство, а вес станка должен обеспечивать его расположение на столе:

Габаритные размеры Д*Ш*В: не более 1300*1200*800

Вес: не более 68 кг

В комплект поставки входит:

Намоточный станок – 1 шт;

Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт;