| № | Данные в ТС (заявка №56555) | Данные в ТС по договору поставки в 2018 с БЗ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нет данных | Максимальное расстояние между передней и задней бабкой, мм 420 |  |
| 2 | Нет данных | Максимальная масса каркаса при консольной фиксации, кг 0,5 |  |
| 3 | Нет данных | Диаметр вала намотки, мм 18 |  |
| 4 | Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин 1350 | Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин 1350(2950*) |  |
| 5 | Нет данных | Номинальный крутящий момент, Н×м 3,8(1,7*) |  |
| 6 | Нет данных | Максимальная скорость вала намотки(150Гц) об/мин 4000(7950*) |  |
| 7 | Нет данных | Ход пиноли задней бабки, мм 35** |  |
| *- при втором положении шкивов привода намотки, **- для задней бабки винтового типа |  |  |  |
| 8 | Минимальный шаг раскладки, 0,001 мм/об | Минимальный шаг раскладки, мкм 0,61 |  |
| 9 | Нет данных | Максимальная скорость перемещения механизма раскладки, мм/сек 100 |  |
| 10 | Нет данных | Усилие перемещения механизма раскладки, Н 20 |  |
| 11 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм 1300×1200×800 | Габаритные размеры Д×Ш×В, мм 1500×1200×800 |  |
| 12 | Вес станка, кг 54 | Вес станка, кг 80 |  |
| 13 | Потребляемая мощность, кВт 0,9 | Потребляемая мощность, кВт 0,55 |  |
| 14 | Нет данных | Станок укомплектован автоматом защиты Степень защиты-IP22 Комплектация: -Болт заземления, -сальник для ввода эл.кабеля. Условия работы: -Напряжение 400В или 230В -Отклонения в % от номинального значения: -длительное напряжение (+6), (-10), частота ( +\-5). -кратковременное напряжение (+\-20) , при t=1,5с, частота(+\-10), при t=5с. |  |