Цель и задачи работы:

- подбор оборудования для намотки проволоки на кольцевые оправки прямоугольного сечения;

- выполнение пуско-наладочных работ и обучение персонала;

- получение образцов намотки разных размеров из разной проволоки.

Обоснование: имеется опыт совместных работ с ММПП «Салют» и информация о применении станков типа 2.6.001 или аналогичных для выполнения подобных заготовок.

Технические требования: намоточный станок должен позволять осуществлять намотку металлической проволоки на кольцевые оправки прямоугольного сечения с параметрами, указанными в таблице:

| Параметры оправки |  |
| --- | --- |
| Внутренний диаметр, мм | 90 – 250 (по возможности до 600)* |
| Ширина оправки, мм | 25 - 30 |
| Толщина, мм | 4 - 8 |
| Параметры наматываемой проволоки |  |
| Диаметр, мм | 0,05 – 0,2 |
| Материал | Сталь, нихром |
| Другое |  |
| Толщина слоя намотки проволоки, мм | 2 - 6 |
| Угол намотки, ° | До 45 |
| * - если диапазон изменений слишком широк, то в первую очередь интересует диапазон внутренних диаметров оправки 90…250 мм. |  |

Эскизы оправок

оправка Ø 150 мм

оправка Ø 250 мм

Фото образцов с намотанной проволокой