ЗАЯВКА НА СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ КАБЕЛЯ

- Назначение
Станок (устройство) для намотки (отмотки) кабеля предназначен для проведения отмоток кабеля, провода, троса диаметром 5-50 мм с одновременным измерением длины на кабельные барабаны диаметром 800-1600 мм и массой до 1500 кг и в бухты диаметром 600-1000 мм и массой до 300 кг.

- Краткое описание конструкции
Станок (устройство) для намотки (отмотки) кабеля должен быть укомплектован ручным или автоматическим раскладчиком кабеля и измерителем длины кабеля (счётчиком метража) с электронным счётчиком. Погрешность измерения длины кабеля (троса) не превышает 1%, дискретность счёта 0,1 м.

Наличие колёсных опор для перемещения по территории склада к месту проведения отмотки (намотки) кабеля.

- Технические характеристики

| Напряжение сети | 220 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 2,2/2,5 кВт |
| Скорость вращения привода | 7…42 об/мин |
| Диаметр перематываемого материала | 5…50 мм |
| Диаметр перематываемых барабанов | 800…1600 мм |
| Ширина перематываемых барабанов | 250…1000 мм |
| Максимальная масса барабана | 1600 кг |
| Размеры готовой бухты, dхDхh, мм | 600х1000х200 |
| Максимальная масса бухты | 300 кг |
| Принцип измерения длины | Электронно-механический |
| Тип измерителя | МИД 70 |
| Тип раскладчика | ручной/ автоматический |
| Масса | 300/320 кг |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1900х1680х1410 |
| Принцип установки барабана | Подъём с пола механизмом станка |

- Сборка и установка/шеф монтаж – да, если требуется.

Подпись ответственного лица заказчика ________________________