ТЗ на линии бухтовки и намотки на катушки

| № | Намотка бухт | Намотка на катушки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение: перемотка в бухты с бухт или катушек - Одно- и многожильные гибкие кабели ( 5 кл.) Ø 2 – 10-12 мм; - Одножильные гибкие провода Ø 2 – 5 мм; - Плоские кабели (жёсткие) от 2,5 ×5,0 до 6×12,0 мм. | Назначение: перемотка на катушки с барабана или бухт - многожильные гибкие кабели (5 кл.) Ø 2 – 15 мм; - одножильные и многожильные кабели (1 кл., жёсткие) Ø 2 – 10 мм; - Плоские кабели (жёсткие) от 2,5 ×5,0 до 7×16,0 мм. |
| 2 | Размеры бухт: - нар. Ø 100-300 мм; - вн. Ø 80 мм; - высота 50-120 мм; - максимальный вес 10 кг. | Размеры катушек. Общие требования: - нар. Ø щеки 220-400 мм; - диаметр шейки Ø 80-160 мм; - ширина 120-300 мм; - максимальный вес 30 кг. В настоящее время используются катушки 2 типов (см. вложение): К – 250 - А и 498 РК 300. Возможно появления других типов катушек поэтому нужно ориентироваться на общие требования. |
| 3 | Габариты отдающих бухт: - Тип 1 (плоские жёсткие кабели размеров от 5,0х7,7 до 6,11х14,0 мм и круглые гибкие кабели диаметров от 6,0 до 12 мм). - макс. Ø 400 мм; - ширина 220 мм; - высота 120 мм; - максимальный вес 30 кг. - Тип 2(плоские жёсткие кабели размеров от 5,0х10,0 до 6,11х14,0 мм и круглые гибкие кабели диаметров от 8,0 до 12 мм). - макс. Ø 500 мм; - ширина 180 мм; - высота 60-180 мм; - максимальный вес 30 кг. - Тип 3 (одножильные круглые жёсткие и гибкие провода диаметром от 2 до 8 мм, плоские гибкие провода размеров от 3х5 до 3,35х7,66 ). - макс. Ø 400 мм; - ширина 140 мм; - высота 70-100 мм; - максимальный вес 20 кг. | Габариты отдающего барабана: - Тип 1 Пластмассовый барабан диаметр щеки 500 мм (Гибкие провода диаметром от 6,7 до 8,5 мм ). Максимальный вес 90 кг. Таблица с размерами во вложении, барабан выделен жёлтым цветом. - Тип 2 Стальной барабан диаметр щеки 630 мм (одножильные круглые жёсткие и гибкие провода диаметром от 2 до 8 мм). Максимальный вес 300 кг. Чертежи во вложении. - Тип 3 Деревянный или стальной барабан диаметр щеки 1000 мм (круглые гибкие провода диаметром от 8 до 14 мм, плоские жесткие кабели размеров от 5х7,7 до 7х16 мм, круглые жесткие кабели диаметром от 8 до 13 мм. Максимальный вес 1000 кг. Чертежи на деревянный и стальной барабаны во вложении. Размеры стального барабана выделены жёлтым цветом. Габариты отдающих бухт: 1.Тип 1 (плоские жёсткие кабели размеров от 5,0х7,7 до 6,11х14,0 мм и круглые гибкие кабели диаметров от 6,0 до 12 мм). - макс. Ø 400 мм; - ширина 220 мм; - высота 120 мм; - максимальный вес 30 кг. 2.Тип 2(плоские жёсткие кабели размеров от 5,0х10,0 до 6,11х14,0 мм и круглые гибкие кабели диаметров от 8,0 до 12 мм). - макс. Ø 500 мм; - ширина 180 мм; - высота 60-180 мм; - максимальный вес 30 кг. 3.Тип 3 (одножильные круглые жёсткие и гибкие провода диаметром от 2 до 8 мм, плоские гибкие провода размеров от 3х5 до 3,35х7,66 ). - макс. Ø 400 мм; - ширина 140 мм; - высота 70-100 мм; - максимальный вес 20 кг. |
| 4 | - Обязательное возможность автоматической раскладки (виток к витку или с другим шагом) под нужный диаметр. - Привод раскладчика должен быть синхронизирован с приводом намотчика. - Возможность регулировки высоты бухты - Обязательное наличие счетного устройства с погрешностью не более 0,5%. - Возможность скрепления бухт шпагатом или твист-проволокой | - Обязательное возможность автоматической раскладки (виток к витку или с другим шагом) под нужный диаметр. - Привод раскладчика должен быть синхронизирован с приводом намотчика. - Обязательное наличие счетного устройства с погрешностью не более 0,5%. - устройство для обмотки катушек стретч-плёнкой. |