Стальные технологические барабаны

| КБ | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 | е | L1 | L2 | K1 | K2 | Ksr | Ssr | Ssx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №8 | 800 | 450 | 60 | 50 | 24 | 80 | 370 | 240 | 30 | 40 | 5 | 5 | 5 |
| №10 | 1000 | 500 | 101 | 80 | 30 | 160 | 710 | 560 | 20 | 100 | 5 | 5 | 5 |
| №12 | 1250 | 630 | 101 | 80 | 63 | 200 | 950 | 800 | 50 | 150 | 5 | 5 | 5 |
| №14 | 1400 | 710 | 101 | 80 | 63 | 300 | 1060 | 900 | 50 | 150 | 5 | 5 | 5 |
| №16 | 1600 | 800 | 101 | 80 | 63 | 300 | 1180 | 1000 | 50 | 200 | 5 | 5 | 6 |
| №18 | 1800 | 890 | 120 | 100 | 63 | 300 | 1320 | 1120 | 50 | 200 | 6 | 7 | 7 |
| №20 | 2000 | 1122 | 120 | 100 | 63 | 300 | 1500 | 1250 | 50 | 200 | 7 | 7 | 7 |
| №22 | 2200 | 1282 | 166 | 125 | 63 | 300 | 1700 | 1400 | 50 | 200 | 9 | 9 | 9 |
| №25 | 2500 | 1500 | 166 | 125 | 63 | 300 | 1900 | 1600 | 100 | 300 | 10 | 10 | 10 |
| №26 | 2600 | 1300 | 139 | 100 | 63 | 300 | 1620 | 1360 | 50 | 200 | 10 | 10 | 10 |
| №28 | 2800 | 1802 | 200 | 140 | 63 | 500 | 2120 | 1720 | 130 | 250 | 12 | 12 | 12 |
| №30 | 3000 | 1800 | 192 | 150 | 63 | 600 | 2000 | 1600 | 125 | 300 | - | - | - |
| №32 | 3200 | 1800 | 192 | 150 | 63 | 500 | 1870 | 160 | 125 | 400 | 12 | 12 | 12 |
| №34 | 3390 | 2400 | 166 | 125 | 63 | 600 | 2000 | 1600 | 125 | 300 | - | - | - |
| №36 | 3600 | 2400 | 166 | 125 | 63 | 600 | 2150 | 1850 | 125 | 300 | - | - |  |

Обозначения (размеры указаны в мм):

| КБ - № барабана | L1 - габаритная ширина барабана |
| --- | --- |
| Ø1 (D1) - диаметры щек | L2 - ширина шейки |
| Ø2 (D2) - диаметр шейки | K1 - ширина отверстия для ввода кабеля |
| Ø3 (D3) - наружные диаметры втулок | K2 - длина отверстия для ввода кабеля |
| Ø4 (D4) - внутренние диаметры втулок | Ksr - радиальные биения шейки |
| Ø5 (D5) - диаметры поводковых отверстий | Ssr - радиальные биения щеки |
| е - расстояние от центров щек до центров поводковых отверстий | Ssx - торцевые биения щеки |