ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка  горизонтальной намотки  типа  ТТ-22   или его эквивалента

Требуемые технические характеристики и технические условия на 1 станок (требуется 1 станок)

| № п/п | Наименование параметра | Размерность | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Станок горизонтальной намотки, в составе: |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| 1.1 | Диаметр наматываемых проводов | мм | 1,5 х 6,3 2,0 х 7,10 2,12 х 3,15 Ø1,32; 1,6; 1,8 | Провод ПСДТ, ПСДКТ- плоский медный с изоляцией из стекловолокна ТУ16.К71-129-91 Провод круглый ПЭТ-155 ТУ16.К71-160-92 |
| 1.2 | Метод навивки |  | виток к витку |  |
| 1.2.1 | В процессе намотки должны выполняться переходы: - остановка намотки слоя; - остановка намотки слоя для изоляции пленкой или бумагой, - распределение при выполнении выводов обмотки, -намотка до конца, добавление витков, - ручная намотка; - установка и монтаж выводных концов (детали) методом пайки, |  | наличие |  |
| 1.3 | Наибольший диаметр наматываемой катушки, не более | мм | 400 |  |
| 1.4 | Наибольшая длина наматываемой катушки, не более | мм | 350 |  |
| 1.5 | Масса наматываемых изделий - не менее - не более | кг | 0,5 12,0 |  |
| 1.6 | Масса наматываемых изделий с технологической оснасткой не более | кг | 35 |  |
| 1.7 | Регулировка шага раскладки провода - наименьший, не менее - наибольший, не более | мм мм | 0,001 99,0 |  |
| 1.8 | Точность шага | мм | 0,001 |  |
| 1.9 | Точность отсчета витков провода наматываемого изделия | виток | 1/10 |  |
| 1.10 | Точность вращения оси шпинделя | виток | 1/10 |  |
| 1.11 | Высота центра над уровнем станины, не менее | мм | 800 |  |
| 1.12 | Изменение скорости и момента вращения при помощи шкива и ремня |  | наличие |  |
| 1.13 | Количество одновременно наматываемых катушек | шт. | 1 |  |
| 1.14 | Количество бобин (контейнеров) с проводом, одновременно устанавливаемых на смоточном устройстве | шт. | 13 |  |
| 1.15 | Параметры электрической сети |  |  |  |
| 1.15.1 | Номинальное напряжение, допустимые отклонения; (АС 3 Н) | В | 3х380 -5%+15% |  |
| 1.15.2 | Частота, допустимые отклонения | Гц | 50/60 +10%-5% |  |
| 1.15.3 | Потребляемая мощность, приблизительно | кВт | 6,5 |  |
| 1.14.4 | Мощность основного двигателя, приблизительно | кВт | 5,0 |  |
| 1.14.5 | Мощность двигателя раскладчика, приблизительно | кВт | 1,5 |  |
| 1.14.6 | Номинальный ток, не более | А | 16 |  |
| 1.15 | Длина кабеля питания, не менее | м | 3,5 |  |
| 1.16 | Стопорное устройство для защитного экрана |  | наличие |  |
| 1.17 | Уровень вибрации по ГОСТ ИСО10816-1-97. Класс 1 |  | да |  |
| 1.18 | Масса станка, не более | кг | 1000 |  |
| 1.19 | Габаритные размеры, ШхГхВ, не более | мм | 1200х1200х 1500 |  |
| 2 | Конструкция станка, комплектация |  |  |  |
|  | Конструкция станка - напольный вариант |  | наличие |  |
| 2.1 | В корпусе передней бабки смонтирован шпиндель станка с защищенными подшипниками и механизм перемены скоростей |  | наличие |  |
| 2.2 | Частота вращения шпинделя | об/мин | 1,5- 16,3 |  |
| 2.3 | На переднем конце шпинделя консольно закреплена планшайба с центром вращения. Конструкция планшайбы с 4-мя прорезями должна обеспечивать крепление технологической оснастки для намотки катушек. |  | наличие |  |
| 2.4 | Диаметр планшайбы, не менее | мм | 800 |  |
| 2.5 | Редуктор |  | 1 |  |
| 2.6 | Привод станка – трехфазный электропривод переменного тока |  | наличие |  |
| 2.6 | Коробка передач двухступенчатая или трехступенчатая |  | 1 |  |
| 2.7 | Максимальный крутящий момент | Н | 2640 |  |
| 2.8 | Ручное переключение передачи. Наличие нейтрального положения – планшайба отключается от привода, планшайба проворачивается от руки |  | наличие |  |
| 2.9 | Панель управления с лицевой стороны станка На панели должны присутствовать: - пусковая кнопка - кнопка останова - кнопка аварийного останова - переключатель для ручного позиционирования направляющей провода - переключатель для ручного управления позиционированием шпинделя - контроль скорости и тормоза шпинделя - рычаг переключения скоростей |  | наличие |  |
| 2.10 | Электрический блок с свободным доступом |  | наличие |  |
| 2.11 | Механизм регулирования шага раскладки провода |  | наличие |  |
| 2.12 | Выпрямляющее устройство для плоского провода |  | наличие |  |
| 2.13 | Механизм раскладки провода- регулируемый подаватель для круглого и плоского провода 0,5-12,0 мм |  | наличие |  |
| 2.14 | Механизм реверсирования |  | наличие |  |
| 2.15 | Счетчик витков |  | наличие |  |
| 2.16 | Механизм регулирования скорости вращения шпинделя |  | наличие |  |
| 2.17 | Двойная ножная педаль - контроль скорости вращения шпинделя - устройство разблокировки тормоза |  | 1 |  |
| 2.18 | Рабочая зона станка в процессе намотки изделия закрыта передним защитным экраном из прозрачного оргстекла |  | наличие |  |
| 2.19 | Размотчик катушки провода - напольное механическое устройство для круглого и плоского провода. Кол-во устанавливаемых катушек с проводом -13 шт.; диаметр катушки-35 см, макс. вес катушки 100 кг |  | наличие |  |
| 3 | Инструкция по эксплуатации, паспорт на русском языке |  | наличие |  |