Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры Станок для намотки сердечников

4.1.1 Характеристики наматываемых материалов: Параметр; Требование; Значение. Толщина ленты, мм; диапазон не уже; 0,02 – 0,1. Ширина ленты, мм; диапазон не уже; 4 – 20. Внутренний диаметр тороидального сердечника, мм; диапазон не уже; 5 – 15. Наружный диаметр тороидального сердечника, мм; диапазон не уже; 10 – 40. Наибольший наружный размер сматываемого рулона, мм; не менее; 300. 4.1.2 Характеристики ванны катафореза Параметр; Требование; Значение. Температура сушки покрытия, оС; диапазон не уже, регулируемая; 100 – 350. Температура подогрева ванны, оС; диапазон не уже; 55 – 65. Напряжение/ток ванны катафореза, В/А; диапазон не уже, регулируемые; 0/0 – 500/5. Межвитковая изоляция; Окись магния ГОСТ 4526-75. 4.1.3 Общие технические характеристики Параметр; Требование; Значение. Тип размещения станка; Напольный. Номинальная скорость вала намотки (50 Гц), об/мин; не более; 140. Номинальный крутящий момент, Н·м; не более; 145. Тип датчика счёта оборотов; Оптический, реверсивный. Ход пиноли затвора, мм; 45 – 55. Давление воздушной магистрали, МПа; не более; 0,7. Тип блока управления; с ЧПУ. Язык интерфейса; русский. Габаритный размеры, ДхШхВ, мм; не более; 2200х1000х1900. Вес станка, кг; не более; 520. Напряжение/частота питания, В/Гц; 380/50. Потребляемая мощность, кВт; не более; 8,0. Климатическое исполнение; УХЛ4. Тип электрозащиты; IP44. Необходимость фиксации станка; Нет. Наличие защитного экрана; Есть. Наличие освещения рабочей зоны; Есть. Возможность сваривать витки ленты; Есть. Тип сварки; ГОСТ 15878-70-Н1-Кт. В состав станка должны входить: – рама станка; – механизм намотки; – механизм смотки; – ванна катафореза; – устройство перемешивания; – устройство сушки; – натяжное устройство; – вытяжка; – моноблок; – шкаф управления; – панель управления; – защитный экран; – сварочный аппарат. Допускается изменять конструкцию и состав станка намоточного по согласованию с заказчиком.