Требования к оборудованию для перемотки стальной ленты/штрипса

Исходные данные

Штрипс (лента стальная ) 14,0х0.84мм

Материал: Ст 08

- Намотчик ленты на бабины.

• Бабина:

-   внутренний диаметр картонной втулки: 400 +2 мм,

-      наружный диаметр картонной втулки: 440 +5 мм,

-     ширина бабины: 400 +2 мм.

-     наружный диаметр бобины (с лентой): 1150 мм.

-  вес(с лентой): 1400 кг.

.Параметры намотки

Скорость (линейная)  до 8 м/с (вариант 2: до 4 м/с)

Для справки: -скорость окружная (макс) до 5,76 об/с (345 об/мин).

-скорость окружная (мин) до 2,2 об/с (132 об/мин).

2. Размотчик рулона ленты.

•	  .Рулон штрипса

-  Наружный диаметр рулона 1030 – 1266 мм

-  Внутренний диаметр рулона  400 мм

-  Ширина рулона  14 мм

- Вес рулона 78 – 125 кг

•   .Параметры смотки

Скорость (линейная)  до 8 м/с

• Привод (основной): без привода.

Доп.требования :

- система эффективного торможения (остановки шпинделя с рулоном),

-захват рулона – цанговый с пневматическим приводом.

В. Блок управления  и контроля

Достаточно локальной силовой автоматики и КИПиА оборудования, с возможностью подключения к единой АСУ линии.

Директор техн. проектов

Вяткин Г.М.

Тел.+7(921)9069526

е-mail: g.m.vyatkin@gip.su